Załącznik nr ….. do SIWZ

STAROSTA MONIECKI

siedziba:
19-100 Mońki

ul. Słowackiego 5a

Województwo podlaskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 i GESUT”

dla powiatu monieckiego z podziałem na zadania:

zadanie 1: Gmina Goniądz (BDOT500+GESUT dla większości gminy)
zadanie 2: Gmina Jasionówka (BDOT500 na większości gminy)
zadanie 3: Gmina Jaświły (BDOT500)
zadanie 4: Gmina Knyszyn (BDOT500)
zadanie 5: Gmina Krypno (BDOT500)
zadanie 6: Gmina Mońki (BDOT500)
zadanie 7: Gmina Trzcianne (BDOT500 + GESUT dla całej gminy)

Mońki,  styczeń 2018 roku

ZAKRES  TREŚCI

- Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia....................................................... str. 3

- Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia……...................................  str.6

- Technologia tworzenia bazy danych BDOT500 i GESUT...................................................  str. 7

- Postanowienia końcowe.................................................................................................. str. 13

Załączniki:

# Zakres zamówienia dotyczącego BDOT500 i GESUT oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia.

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem:

projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów   i budynków”, Nr Projektu WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na podstawie umowy             nr 18.12.2017r. w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim a Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego siedzibą w Siemiatyczach.

- Celem zamówienia, do którego odnoszą niniejsi się opis przedmiotu zamówienia w ujęciu ogólnym jest utworzenie:

- baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (zwanej dalej ‘BDOT500’) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia          2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U.            z 2015 r.  poz. 2028), (zwanym dalej ,,Rozporządzeniem BDOT500”)

- baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ternu (zwanej dalej ‘GESUT’) zgodne                                             z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz.1938) (zwanym dalej ‘Rozporządzeniem GESUT’)

dla terenu całego powiatu monieckiego z pominięciem jednostek czy obrębów dla których dana baza jest założona, w rozbiciu na 7 części, odpowiadających gminom z terenu powiatu monieckiego.

- Szczegółowy wykaz obrębów ewidencyjnych, gmin, jednostek ewidencyjnych wraz                      z informacjami o  materiałach PZGiK zawiera załącznik nr 1 do OPZ.

- Wykonanie baz BDOT500 i GESUT podzielone jest na 7 niezależnych części, odpowiadających 7 gminom z terenu powiatu monieckiego. Wykonawca każdej z części zobowiązany jest                                                               do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym OPZ-cie.

- Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101,               z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne”;

- ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”;

- ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) z późn. zm.);

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161);

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,                         z późn. zm.);

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570);

- ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892, z późn. zm.)

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.                                             w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB”;

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.                                 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                            i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów                                     do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.                                w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r. poz.1031);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.                           w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy                    i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1011);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT”;

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.).

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy  PL-KRON86-NH, o których mowa w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia              15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 
(Dz.U. poz.1247).

      - Wykonawca każdej z części będzie kontaktował się z osobą/osobami wskazanymi przez Starostę Monieckiego (zwanymi dalej ‘Starostą’) w uzgodniony sposób, celem dokonywania uzgodnień i wyjaśnień w zakresie realizacji prac objętych niniejszym OPZ-em.

      - Wszelkie uzgodnienia zawarte pomiędzy wykonawcą każdej z części prac a Starostą,                 a dotyczące realizacji powyższych prac mają być zawarte w operacie technicznym w formie wydruków, notatek, protokołów itp.

      - Wykonawca każdej z części uzgodni ze Starostą zasady przeliczania danych zawartych                   w dokumentacji źródłowej otrzymanej z PODGiK w Mońkach do państwowego układu wysokościowego PL-KRON86-NH.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w powiatowej części PZGiK w Mońkach, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca każdej z części. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  Wykonawca każdej z części dokonuje uzgodnień  w tym zakresie ze Starostą. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK zawiera Wykaz Operatów, stanowiący jeden z elementów Operatu Technicznego,

      - Niezwłocznie po podpisaniu umów, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich podpisania przez Wykonawców każdej z części, przekażą oni Staroście harmonogramy realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Każdy harmonogram powinien określać 
w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów prac mających na celu utworzenie BDOT500 lub BDOT500 i GESUT.

      - Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy każdej z części komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą każdej z części, dostosowanych do harmonogramów. Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione                 nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umów, w sposób uzgodniony                             z Wykonawcami każdej z części.

      - Informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane 
o realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ-tu.

      - Podczas realizacji baz GESUT dla gmin Goniądz i Trzcianne Wykonawca będzie w stałym kontakcie                ze Starostą oraz wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, aby uzgodnić lokalizację budynków podczas tworzenia przyłączy.

- Technologia tworzenia bazy danych BDOT500 i GESUT.

1. Zarówno BDOT500 jak i GESUT tworzy się w drodze przetworzenia materiałów źródłowy tj. danych 
i informacji zgromadzony w zasobie PZGiK. Z pośród tych materiałów należy wyszczególnić:

a) operaty i szkice w postaci analogowej i cyfrowej (skan w .jpg) wymagające analizy                                  i ew. wykorzystania,

b) przetworzenia treści cyfrowej mapy zasadniczej prowadzonej w rozwarstwieniu Ewmapy                do postaci obiektowej,

c)  jednostkowych obiektów z katalogu BDOT500 lub GESUT.

d) skalibrowane, wyczyszczone, nazwane i sukcesywnie czyszczone rastry map zasadniczych.

2.  Wykonawca każdej z części zobowiązany jest do sukcesywnego dokumentowania przebiegu prac w formie Wykazu Operatów, zawierającego kolumny: ‘KERG’ zawierającej nr operatu lub też nr operatu i szkicu; ‘Wykorzystanie operatu’  zawierającej informacje o tym czy treść danego operatu/szkicu wprowadzono w całości, w części, czy też niemożliwe było jego wykorzystanie                   w całości. W dwu pierwszych przypadkach wystarczającą będzie informacja, odpowiednio: ‘Wprowadzono w całości’, ‘Wprowadzono częściowo’. W przypadku gdy treści operatu/szkicu nie dało się wprowadzić w całości należy w kolumnie ‘Wykorzystanie operatu’ opisać krótko powód takiego stanu rzeczy. Wykaz operatów należy przekazać w postaci cyfrowej (arkusz kalkulacyjny)  oraz w postaci papierowej jako składowa operatu.

3.Wykonwca zobowiązany jest do stworzenia bazy operatów programu Ewmapa, dla tych operatów/szkiców, których treść wykorzystał, uzupełniając pola: ‘Podstawa zmian’ jako nr KERG, ‘opis’ jako asortyment prac i zakres opracowania (id działki) oraz ‘Uwagi’ jako autora prac. Dla operatów z przed lipca 2014 roku właściwym będzie numer KERG, np. 1733-115/1997 a dla opracowań nowszych będzie to nr zgłoszenia pracy  lub identyfikator materiałów zasobu.

4. Obiektom z digitalizacji należy przypisać nr zgłoszenia pracy, dodając ten nr do bazy operatów,                z uzupełnieniem atrybutów: ‘Podstawa zmian’ jako nr zgłoszenia pracy, ‘opis’ jako ‘Założenie BDOT500-digitalizacja’ lub odpowiednio ‘Założenie BDOT500 i GESUT-digitalizacja’, pole ‘Uwagi’ jako informacja o wykonawcy prac.

5. W finalnych bazach BDOT500 i GESUT przekazanych do weryfikacji ma występować tylko jeden użytkownik reprezentujący wykonawcę.

6. Treść operatów/szkiców wykonanych w układzie 65 wprowadzić należy poprzez przeliczenie               do układu 2000 współrzędnych z tych opracowań. Przeliczenia dokonać należy poprzez import               do aplikacji EwMapa, wybierając jako układ współrzędnych ‘Empiryczny 1965 strefa 2’.

7. Treść operatów dla których pomiarów dokonano na liniach pomiarowych, a dla których brak jest wykazów współrzędnych w układzie 65 lub 2000, obliczenia współrzędnych punktów z linii pomiarowej należy wykonać w układzie 2000, wykorzystując punkty osnowy otrzymane od Starosty. Numeracja nowo powstałych punktów w raportach z obliczeń ma być zgodna z tą na szkicach. Jeśli brak jest w w/w wykazach współrzędnych punktów osnowy, lub też niemożliwe jest ich zlokalizowanie, sytuację powyższą należy krótko opisać w Wykazie Operatów jako przykład operatu niemożliwego do wprowadzenia.

8. Operat/szkic dla którego obliczeń dokonano w układzie lokalnym, należy przetransformować              do układu 2000 i ich treść wprowadzić do mapy numerycznej. Jeśli nie będzie to możliwe sytuację należy krótko opisać w Wykazie Operatów jako przykład operatu niemożliwego do wprowadzenia.

9. Kopię szkiców wykorzystanych do tworzenia mapy numerycznej należy dołączyć do operatu podlegającego weryfikacji w postaci wydruków oraz w postaci cyfrowej (jednorodnej dla całego opracowania) w katalogu ‘SZKICE’, gdzie nr pliku ma być zgodny z tekstem wpisanym w polu ‘KERG’            z Wykazu Operatów.

10. Dla nowo tworzonych obiektów baz dla których w analizowanej dokumentacji będzie znajdowała się dodatkowa informacja, jak np. ‘topola’, ‘mur grubości 60cm’, ‘PCV’ informację taką należy umieści               w atrybucie ‘Informacja dodatkowa’ danych obiektów.

11. Dla obiektów liniowych i powierzchniowych, przy tworzeniu których niezbędne było tworzenie min. 1 punktu z digitalizacji przypisujemy w Bazie operatów operat właściwy dla obiektów                           z digitalizacji.

12. Nie należy wprowadzać do mapy numerycznej obiektów dla których brak jest odpowiedników               na rastrach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy element nie ma na rastrze, lecz znajduje się w plikach warstw programu Ewmapa, lub w szczątkowych bazach BDOT500 i GESUT przekazanych przez Starostę.

13. Granice jednostek ewidencyjnych  dzielą obiekty powierzchniowe i liniowe.

14. Jeśli na przestrzeni lat dany obiekt był mierzony kilkukrotnie, w bazach mają znajdować się obiekty wprowadzony z najnowszego opracowania.

15. Bazy należy opracować z podziałem na jednostki ewidencyjne.

16. Bazy jednostek ewidencyjnych miejskich opracowywać należy w skali 1:500, a dla jednostek wiejskich w skali 1:1000.

17. W miejscach gdzie obiekt liniowy lub powierzchniowy z pomiaru nie będzie płynnie  przechodził  w odpowiednik obiektu na rastrze, należy obiekt taki poprowadzić od ostatniego punktu z pomiaru do najbliższego wyraźnego punktu załamania na rastrze.

18. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pełnej topologii pomiędzy obiektami nakładającymi się na siebie, np.: obiektu linii krawężnika z obiektem jezdni, tzn., że obiekty tego rodzaju mają na wspólnych odcinkach przechodzić przez te same punkty.

19. Obiekty reprezentujące powierzchnie, muszą być obiektami zamkniętymi.

20. Rzędne dla punktów naturalnego ukształtowania terenu wstawiamy poziomo, ze wspólnym punktem wstawienia z punktem i odpowiednią justyfikacją (‘1’, ‘3’, ‘5’ lub ‘7’). Wyjątek stanowią rzędne skarp nieumocnionych, które obracamy do kierunku skarpy. Rzędna dla punktów sztucznego ukształtowania terenu wstawiamy ze wspólnym punktem wstawienia z punktem i odpowiednią justyfikacją (‘1’, ‘3’, ‘5’ lub ‘7’) z możliwością obrotu.

21. Granic danej gminy stanowią zakres opracowania części odpowiadającej danej gminie. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy granicą gminy z PRG i otrzymaną z PODGiK w Mońkach, należy przyjąć granicę o większym zakresie. Dla obiektów liniowych i powierzchniowych z pomiaru możliwe jest zakończenie ich na najbliższym punkcie/punktach poza graniami danej gminy. W pozostałych przypadkach należy docinać obiekty  do granicy gminy.

22. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie czytelności mapy. Zadaniem Wykonawców nie będzie doprowadzenie do cyfrowego odwzorowania mapy analogowej, lecz do uzyskania czytelności treści numerycznej mapy zasadniczej, z uwzględnieniem treści pozostałych baz.
23.Nieczytelna treść obrazu rastrowego wymaga porównania jej do treści pliku .jpg odpowiadającego rastrowi. W przypadku dalszych niejasności, Wykonawca informuje zamawiającego o konieczności zapoznania się z treścią analogowej mapy zasadniczej i wspólnego wyjaśnienia problemu                          w uzgodnionym terminie w siedzibie Starosty.

24. W przypadku stwierdzenia na rastrze fragmentów/obszarów cechujących się przesunięciem liniowym, dany fragment rastra możliwy jest do indywidualnej, fragmentarycznej kalibracji przez Wykonawcę w oparciu o obiekty wprowadzone z pomiaru. Każdorazowo zabieg taki musi być uzgodniony ze Starostą, a informacja o nim ma znaleźć się w Sprawozdaniu technicznym.
25. W sytuacji gdy istnieje możliwość wprowadzenia obiektu opracowywanych baz lub jego części              na podstawie miar umieszczonych na szkicu oraz przy wykorzystaniu funkcjonalności programu Ewmapa, możliwe jest wprowadzenie tego typu obiektu bez konieczności obliczania współrzędnych dla tego typu pikiet i sporządzania raportów z obliczeń.

26. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Staroście sytuacje wątpliwe, niejednoznaczne           i nie opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, celem uzgodnienia.

27. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie obiektów opracowywanych baz, chyba, że Wykonawca uzna za właściwe dokonanie pomiaru na wskazanym obszarze zamiast podejmowania czynności opisanych w pp.1.. W przypadku pomiaru Wykonawca uzgodni ze Starostą obszar objęty pomiarem.

28. W atrybucie uwagi tworzonych obiektów należy wpisywać nr szkicu, z którego powstał dany obiekt.

29. Zadaniem wykonawców każdego zadania jest przygotowanie bazy BDOT500 lub BDOT500                      i GESUT dla danej gminy, z uwzględnieniem styków z sąsiednimi gminami powiatu.

30.Jeśli w operacie/szkicu będzie informacja o Naradzie Koordynacyjnej (lub zebraniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) należy informację taką umieścić  w atrybucie ‘Numer uzgodnienia’ obiektu bazy GESUT.

31. Do bazy GESUT należy wprowadzać wszystkie punkty pomiaru wysokości obudowy przewodu uwidocznione na szkicach, nawet jeśli niektórych z nich brak na rastrze.

32. Rzędne punktów pomiaru wysokości obudowy przewodu mają mieć wspólny punkt wstawienia z punktem  i być umieszczone na środku przewodu (justyfikacja '4', lub '6').

33. Opisy przewodów mają znajdować się na przewodach (stykać się z nimi; justyfikacja '8', w wyjątkowych przypadkach '2' dla zachowania czytelności mapy).

34. Opisy przewodów należy wstawiać dla każdego odcinka pomiędzy studzienkami i/lub zaworami.                       W przypadku dużych odległości pomiędzy studzienkami i/lub zaworami co 50-100 metrów. Dla przewodów bardzo krótkich możliwe jest wstawianie opisów przewodów na odnośnikach.

35. Możliwe jest wykorzystywanie odnośników przy opisywaniu rzędnych armatury. Należy jednak przy tym zwrócić szczególną uwagę na wybór prawidłowej justyfikacji.

36. Jako jeden przewód sieci uzbrojenia terenu rozumiemy przewód wprowadzony w ramach jednego operatu, przyjmując zasadę, że zmiana atrybutu ‘Funkcja przewodu’ powoduje podział przewodu.

37. Główne linie sieci uzbrojenia terenu traktujemy jako sieci:

- przesyłowe, wybierając dla nich atrybut ‘Funkcja przewodu' jako 'Przesyłowy':

- energetyczne: eW, eWN; 
- teletechniczne: światłowody;  
-  kanalizacja: tłoczna; 
- wodociągowa: sieci z zakładów wodociągowych lub dochodzące z poza obszaru zabudowanego                  i przebiegające w sposób ciągły przez obszar zabudowany w tym rozgałęzienia na główne ulice (średnica powyżej 250mm).

- gazowa: sieć gazowa wysokiego ciśnienia,
- ciepłownicza: od elektrociepłowni do pierwszego rozgałęzienia.

-Rozgałęzieniem sieci głównej będą sieci rozdzielcze dla których jako atrybut ‘Funkcja przewodu' wybieramy 'Rozdzielczy'.

- energetyczne: od słupa do szafy kablowej, eN jeśli nie jest przyłączem, oświetleniowy, eS,
	- teletechniczne: pozostałe,

- kanalizacyjne: pozostałe,

- wodociągowe: od studzienki wodomierzowje do pierwszego rozgałęzienia sieci lub zasuwy,                     do hydrantu, rozdzielający sieci z przesyłowej na przyłącza,
- gazowa: od pierwszego rozgałęzienia do szafki gazowej na działce, pozostałe,
- ciepłownicza: pozostałe, od rozgałęzienia na sieci przesyłowe,

-  Jako przewód o atrybucie ‘Funkcja przewodu' równy 'Przyłącze' wybieramy przewody bezpośrednio mające styczność z budynkiem (lub też sieci pomiędzy budynkami w sieciach lokalnych). Jeśli od sieci przesyłowej odchodzi przewód bezpośrednio do budynku, traktujemy go jako przyłącze. Jeśli jednak na przewodzie takim znajduje się np. studia, lub trójnik, powoduje ona podział przewodu na przewód rozdzielczy i przyłącze.

- energetyczne: od budynku do słupa, od budynku do szafy kablowej lub złącza, od budynku do 
pierwszego rozgałęzienia sieci jeśli brak armatury, miedzy budynkami, zasilanie studni,  
czy kanalizacji tłocznej,

- teletechniczne: od budynku do słupa t, od rozgałęzienia sieci lub złącza kablowego/szafy kablowej do budynku, pomiędzy budynkami, od rozgałęzienia do aparatu telefonicznego
- kanalizacyjna: lokalna jest od budynku do pierwsze studni, pomiędzy osadnikami, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pomiędzy budynkami; deszczowa jest: od kratki do studni, podłączenie ACO, podłączenie rynny,

- wodociągowa: lokalna jest pomiędzy budynkami i od studni do budynku; główna jest od budynku do studni z wodomierzem na działce, od budynku do pierwszego rozgałęzienia sieci lub zasuwy

-gazowa: od budynku do szafki gazowej na działce, od pierwszego rozgałęzienia na sieci do budynku, pomiędzy budynkami,

- ciepłownicza: pomiędzy budynkami, od pierwszego rozgałęzienia na sieci do budynku.

W przypadku wątpliwości należy uzgodnić ze Starostą.

38. Przyłącza wprowadzone z pomiaru jak i digitalizacji docinamy, lub dociągamy do obrysu budynku.                      W przypadku przyłączy nie stykających się z budynkiem o więcej niż 1m (wartość terenowa, możliwa do pomiaru w mapie numerycznej z wykorzystaniem funkcji np.: ‘Pomiar odległości’) należy je wprowadzić zgodnie z odpowiednio: pomiarem lub obrazem z rastrowym,

39. W przypadku gdy podczas tworzenia mapy numerycznej dojdzie do rozbieżności:

a) rodzaju sieci na styku dwóch przewodów, bez możliwości jednoznacznego określenia punktu zakończenia każdego z przewodów (np.: przewód wodociągowy z obrazu rastrowego styka się z przewodem kanalizacyjnym wprowadzony z pomiaru)

b) w zakresie średnicy sieci na styku dwóch przewodów (np.: dwa opisy przewodu na rastrze, lub na rastrze 
i z pomiaru odpowiednio k160 i k200 w niedużej odległości, bez możliwości jednoznacznego określenia punktu zmiany atrybutu przewodu)

- należy każdą tego typu sytuację przedstawić Zamawiającemu w sposób z nim uzgodniony, w celu uzyskania wyjaśnienia co do sposobu postępowania przy każdym z przypadków. Możliwe jest przedstawianie przez Wykonawcę propozycji rozwiązania problemu.

40. Średnicę dla przewodów wpisujemy jedynie, gdy jest ona jednoznacznie wpisana na rastrze, lub szkicu 
(np.: sytuacja w której na szkicu jest kilkanaście przyłączy i tylko kilka z nich ma opisaną średnicę przewodu nie upoważnia do przypisania tej średnicy przewodu wszystkim przyłączom ze szkicu). Jeśli brak jest tego typu informacji na obrazie rastrowym, lecz jest ona na szkicu, uzupełniamy atrybuty przewodu zgodnie z informacją na szkicu. Jeśli tego typu informacja jest na obrazie rastrowym, lecz brak jest jej na szkicu, wprowadzamy informację z rastra, dodając informację o tym w atrybucie 'Informacja dodatkowa' poprzez wpisanie tekstu 'średnicę przewodu pozyskano z digitalizacji'. W przypadku rozbieżności w średnicach przewodu pomiędzy obrazem rastrowym a informacją ze szkicu, jako prawidłową traktujemy informację ze szkicu.

41. Obiekty z baz BDOT500 i/lub GESUT oraz elementy na warstwach Ewmapy przekazane Wykonawcy posiadają informację o numerze operatu i należy je traktować jako wszystkie obiekty z danego operatu.

42. Obiekty istniejących baz BDOT500 i GESUT przekazanych należy traktować jako wprowadzone poprawnie.              W przypadku stwierdzenia błędów w w/w obiektach należy je wyeliminować.

43.Istniejące obiekty wektorowe należy dociągać do budynków, lub w przypadku braku budynków do ich obrazów na rastrze. Dla obrębów podlegających modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków równolegle do prac polegających na tworzeniu baz GESUT należy uzgodnić z wykonawcą prac modernizacyjnych lokalizację budynków.

44.W przypadku gdy sieci różnego typu, np. główna i przyłącze pochodzą z innych operatów, należy doprowadzić do sytuacji, w której sieć główna przypisany ma operat z którego pochodzi, a przyłącze odpowiadający jej operat. W historii zmian obiektów będą informacje o zmianach operatów dla obiektów.

45.Zmiany wartości atrybutów: źródło, istnienie, eksploatacja, funkcja przewodu, przebieg, średnica przewodu, wymiar poziomy lub pionowy przewodu, wiązka, liczba przewodów, średnica obudowy, wymiar poziomy 
lub pionowy obudowy, liczba rur dla fragmentów obiektów powodują segmentację obiektów.

46. Elementy wprowadzone w oparciu o np. granice, ogrodzenia, budynki wprowadzać jako pomiar na osnowę.

47. Rzędne komór, studni i/lub włazów snapować do środka włazu. W przypadku braku włazu do środka ciężkości.

48. W przypadku gdy do sieci wyższego rzędu dochodzi nowe przyłącze rozpoczynające się zasuwą (armaturą)             i sytuacja taka przedstawiona jest na szkicu, lecz współrzędne zasuwy nie pokrywają się z linią sieci głównej, należy wyedytować przebieg sieci głównej, tak aby przechodziła ona przez zasuwę. Sieć ma stanowić spójny ciąg.

49. W przypadku gdy do sieci wyższego rzędu dochodzi przyłącze bez armatury lecz punkt ten został pomierzony, należy wyedytować przebieg sieci wyższego rzędu. Gdy pomiaru początku przyłącza brak, należy dociąć przyłącze do aktualnego przebiegu sieci głównej, tworząc na niej dodatkowo węzeł.

50.Jeśli na szkicu jest informacja o armaturze przy wejściu przyłącza do budynku należy ją wnieść zgodnie 
z informacją zawartą na szkicu.

51. Jeśli brak jest jakikolwiek oznaczeń dla zbiornika i nie dochodzi do niego żadna sieć, należy go wprowadzić jako ‘komora podziemna inna’.

52. Komory z włazem/włazami pod gnojownikami należy wprowadzać obiektem SUUS270K.

53. Jeśli z dokumentacji PZGiK nie wynika, że pod włazem jest studnia/komora, wprowadzić należy jedynie właz.

54. Należy zwrócić uwagę na tworzenie relacje pomiędzy obiektami wynikające ze schematów UML Rozporządzenia GESUT i Rozporządzenia BDOT500, np. pomiędzy włazem i komorą.

55. Latarnia występująca na słupie łączonym ma być wstawiona na podporze, a nie środku ciężkości.

56. Na styku sieć eN i eS na jednym słupie należy wstawić stację transformatorową. Jeśli brak jest jej w szkicach lub na rastrze, należy dla niej dodatkowo uzupełnić atrybut Informacja tekstem ‘brak obiektu na rastrze’.

57. Kierunki na słupach tworzymy tylko pomiędzy słupami, nawet gdy sytuacja na rastrze przedstawia kierunek linii napowietrzanej na budynek lub w kierunku następnego słupa, którego brak w bazie.

58. Studnie kablowe kreślić należy włazem, chyba, że są dane w oparciu o które możliwe jest wprowadzenie studzienek pod włazami.

59.Przewody kończące się na obiekcie powierzchniowym (komorze) kończą się na obrysie tego obiektu (należy dociąć, lub dociągnąć przewód do obrysu komory).

60.Wysokość dołów rur należy wprowadzać do bazy GESUT jako punk pomiaru wysokości przewodów.

61. Przewód gazowy bez opisanego ciśnienia wprowadzamy jako nieokreślony.

Wprowadzone dane powinny nie wykazywać błędów przy analizach obiektów przeprowadzanych w aplikacji Ewmapa.

- Postanowienia końcowe

- Operat techniczny z wykonania prac ma zawierać:

          - Sprawozdanie techniczne zawierające opis prac, napotkanie problemy i sposoby                             ich rozwiązania,

          - Uzgodnienia ze Starostą,

          - Uzgodnienia z wykonawcami BDOT 500 lub GESUT (dot. gminy Goniądz i Trzcianne) dla gmin sąsiednich z terenu powiatu monieckiego, stycznych z opracowywanym zadaniem,

          - Wykaz materiałów przekazanych danemu Wykonawcy przez Starostę,

          - Wykaz Operatów,

          - Kopie szkiców wykorzystanych przy realizacji prac (w postaci papierowej i cyfrowej),

          - Kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych                    do realizacji przedmiotu zamówienia,

          - Raporty z obliczeń linii pomiarowych oraz transformacji współrzędnych w układach lokalnych,

          - Raporty z kontroli wewnętrznych Wykonawcy,

          - pliki z treścią BDOT500 i/lub GESUT w formacie uzgodnionym ze Starostą.

- Komplet dokumentacji w postaci papierowej i cyfrowej (multi PDF) będzie podlegała weryfikacji.

- PODGiK w Mońkach prowadzi bieżącą, szczątkową bazę BDOT500. Na pisemną prośbę Wykonawcy BDOT500 i/lub GESUT Starosta będzie każdorazowo udostępnia w okresie 5 dni roboczych od zgłoszenia takiego zapotrzebowania w uzgodniony wcześniej ze Starostą sposób.

Szacunkowy koszt realizacji poszczególnych zadań:

zadanie 1: Gmina Goniądz – 364 000,00 zł
zadanie 2: Gmina Jasionówka – 61 000,00
zadanie 3: Gmina Jaświły – 121 000,00
zadanie 4: Gmina Knyszyn – 127 000,00
zadanie 5: Gmina Krypno – 77 000,00
zadanie 6: Gmina Mońki – 193 000,00
zadanie 7: Gmina Trzcianne – 336 000,00

Mońki, styczeń 2018 roku

Opracował