Załącznik nr 5  do OPZ

GN-III.6641.2.19.2016

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla części  jednostki ewidencyjnej Gmina Śniadowo Id 200707_2

obrębów ewidencyjnych:

1/  Brulin		Id 200707_2.0001

2/  Chomentowo		Id 200707_2.0002

3/  Dębowo		Id 200707_2.0003

4/  Grabowo		Id 200707_2.0005

5/  Jakać Borki		Id 200707_2.0006

6/  Jakać Dworna	            Id 200707_2.0007

7/  Jakać Młoda		            Id 200707_2.0008

8/  Jastrząbka Młoda		            Id 200707_2.0009

9/  Młynik				Id 200707_2.0015

10/  Osobne				Id 200707_2.0017

11/  Stara Jakać		            Id 200707_2.0021

12/  Stara Jastrząbka		            Id 200707_2.0022

13/  Stare Duchny		            Id 200707_2.0023

14/  Stare Szabły			Id 200707_2.0027

15/  Strzeszewo		            Id 200707_2.0028

16/  Szabły Młode			Id 200707_2.0029

17/  Szczepankowo			Id 200707_2.0030

18/  Truszki Gm. Śniadowo	       Id 200707_2.0033

19/  Uśnik			Id 200707_2.0034

20/  Uśnik Dwór			Id 200707_2.0035

21/  Uśnik Kolonia			Id 200707_2.0036

22/  Wierzbowo			Id 200707_2.0037

23/  Wszerzecz			Id 200707_2.0038

24/  Zalesie Poczynki			Id 200707_2.0041

25/  Zalesie Wypychy			Id 200707_2.0042

26/  Żebry			Id 200707_2.0043

- Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

- w jednostce ewidencyjnej: Id 200707_2  nazwa  Gmina Śniadowo obręby ewidencyjne (Załącznik graficzny nr.3):

- Brulin				Id 200707_2.0001

- Chomentowo			Id 200707_2.0002

- Dębowo			Id 200707_2.0003

- Grabowo			Id 200707_2.0005

- Jakać Borki			Id 200707_2.0006

- Jakać Dworna		            Id 200707_2.0007

- Jakać Młoda		            Id 200707_2.0008

- Jastrząbka Młoda	            Id 200707_2.0009

- Młynik				Id 200707_2.0015

- Osobne			Id 200707_2.0017

- Stara Jakać		            Id 200707_2.0021

- Stara Jastrząbka		Id 200707_2.0022

ł)  Stare Duchny		            Id 200707_2.0023

- Stare Szabły			Id 200707_2.0027

- Strzeszewo		            Id 200707_2.0028

- Szabły Młode			Id 200707_2.0029

- Szczepankowo		Id 200707_2.0030

- Truszki Gm. Śniadowo	Id 200707_2.0033

- Uśnik				Id 200707_2.0034

- Uśnik Dwór			Id 200707_2.0035

- Uśnik Kolonia			Id 200707_2.0036

- Wierzbowo			Id 200707_2.0037

- Wszerzecz			Id 200707_2.0038

- Zalesie Poczynki		Id 200707_2.0041

- Zalesie Wypychy		Id 200707_2.0042

- Żebry				Id 200707_2.0043

- Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

- Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny |  | Informacje o obrębie ewidencyjnym |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] |  |  |  |  |  | Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | Pobr w ha | Ldz | LJR | Szacunkowa liczba budynków |  |  | użytki rolne: |  | tereny zurbanizowane i zabudowane |  | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem | ujawnionych w EGiB- dane opisowe i geometryczne | ujawnionych w EGiB bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 200707_2.0001 | Brulin | 339 | 250 | 65 | 121 | 121 | 0 | 274 | 9 | 6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 25 | 7 |
| 2 | 200707_2.0002 | Chomentowo | 509 | 237 | 86 | 155 | 155 | 0 | 459 | 14 | 10 | 0 | 1 | 39 | 0 | 24 | 0 |
| 3 | 200707_2.0003 | Dębowo | 664 | 507 | 130 | 260 | 260 | 0 | 562 | 18 | 14 | 0 | 2 | 86 | 0 | 51 | 2 |
| 4 | 200707_2.0005 | Grabowo | 367 | 176 | 90 | 46 | 46 | 0 | 166 | 4 | 9 | 0 | 1 | 191 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 200707_2.0006 | Jakać Borki | 363 | 231 | 50 | 119 | 119 | 0 | 314 | 12 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 |
| 6 | 200707_2.0007 | Jakać Dworna | 507 | 611 | 107 | 105 | 105 | 0 | 354 | 11 | 18 | 0 | 1 | 134 | 0 | 61 | 22 |
| 7 | 200707_2.0008 | Jakać Młoda | 344 | 253 | 65 | 110 | 110 | 0 | 251 | 9 | 16 | 0 | 1 | 76 | 0 | 25 | 2 |
| 8 | 200707_2.0009 | Jastrząbka Młoda | 635 | 387 | 97 | 160 | 160 | 0 | 527 | 13 | 11 | 0 | 1 | 96 | 0 | 39 | 0 |
| 9 | 200707_2.0015 | Młynik | 479 | 453 | 111 | 113 | 113 | 0 | 383 | 12 | 8 | 0 | 1 | 87 | 0 | 45 | 6 |
| 10 | 200707_2.0017 | Osobne | 224 | 157 | 54 | 97 | 97 | 0 | 208 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 3 |
| 11 | 200707_2.0021 | Stara Jakać | 413 | 466 | 83 | 133 | 133 | 0 | 373 | 9 | 15 | 0 | 1 | 24 | 0 | 47 | 0 |
| 12 | 200707_2.0022 | Stara Jastrząbka | 304 | 233 | 72 | 72 | 72 | 0 | 220 | 5 | 8 | 0 | 2 | 74 | 0 | 23 | 14 |
| 13 | 200707_2.0023 | Stare Duchny | 458 | 263 | 85 | 141 | 141 | 0 | 275 | 9 | 12 | 0 | 0 | 171 | 0 | 26 | 10 |
| 14 | 200707_2.0027 | Stare Szabły | 479 | 415 | 98 | 180 | 180 | 0 | 411 | 13 | 10 | 0 | 0 | 58 | 0 | 42 | 0 |
| 15 | 200707_2.0028 | Strzeszewo | 378 | 216 | 97 | 70 | 70 | 0 | 186 | 5 | 5 | 0 | 0 | 187 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | 200707_2.0029 | Szabły Młode | 503 | 457 | 113 | 158 | 158 | 0 | 424 | 14 | 9 | 0 | 2 | 68 | 0 | 46 | 0 |
| 17 | 200707_2.0030 | Szczepankowo | 1461 | 1714 | 380 | 423 | 423 | 0 | 1038 | 25 | 47 | 0 | 2 | 374 | 0 | 171 | 0 |
| 18 | 200707_2.0033 | Truszki Gm. Śniadowo | 399 | 297 | 95 | 157 | 157 | 0 | 346 | 14 | 20 | 9 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 |
| 19 | 200707_2.0034 | Uśnik | 413 | 251 | 106 | 148 | 148 | 0 | 398 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 |
| 20 | 200707_2.0035 | Uśnik Dwór | 421 | 374 | 93 | 84 | 84 | 0 | 297 | 9 | 11 | 0 | 0 | 113 | 0 | 37 | 0 |
| 21 | 200707_2.0036 | Uśnik Kolonia | 472 | 284 | 124 | 73 | 73 | 0 | 346 | 8 | 8 | 0 | 0 | 118 | 0 | 28 | 0 |
| 22 | 200707_2.0037 | Wierzbowo | 530 | 473 | 142 | 206 | 206 | 0 | 496 | 14 | 15 | 0 | 1 | 18 | 0 | 47 | 0 |
| 23 | 200707_2.0038 | Wszerzecz | 419 | 547 | 110 | 205 | 205 | 0 | 399 | 19 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | 6 |
| 24 | 200707_2.0041 | Zalesie Poczynki | 323 | 128 | 45 | 75 | 75 | 0 | 253 | 6 | 12 | 5 | 0 | 58 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | 200707_2.0042 | Zalesie Wypychy | 201 | 116 | 58 | 44 | 44 | 0 | 191 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | 200707_2.0043 | Żebry | 373 | 233 | 75 | 158 | 158 | 0 | 364 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 |
| Razem |  |  | 11978 | 9729 | 2631 | 3613 | 3613 | 0 | 9515 | 290 | 310 | 18 | 17 | 2136 | 0 | 974 | 74 |

Skróty użyte w tabel i oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

- Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,

- Ldz – liczba działek ewidencyjnych

- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów

- Uwaga: ok. 75% budynków ujawnionych w bazie egib pozyskano z wektoryzacji m.z. 1:1000

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| ## Lp. | ## Obręb |  | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB) | ## Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | ## Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m] |  |  |  |  |  | ## Mapa ewidencyjna ## . |  |  | ## Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Id | ## nazwa |  |  | ## ≤ 0,10 | ## 0,11 -0,30 | ## 0,31-0,60 | ## 0,61- 1,00 | ## 1,01-3,0 | ## ≥ 3m | ## postać mapy) | ## skala | ## Układ współrzęd. |  |
| 1 | 200707_2.0001 | Brulin | scalenie 1927 r., reambulacja 1964 r. | 854 | 0 | 0 | 29 | 825 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 2 | 200707_2.0002 | Chomentowo | scalenie 1919 r., reambulacja i nowy pomiar 1960 r., założenie mapy zasadniczej - nowy pomiar 1975 r. | 897 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków i mapy zasadniczej-65% |
| 3 | 200707_2.0003 | Dębowo | scalenie 1932 r., reambulacja 1964 r. | 1911 | 0 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 4 | 200707_2.0005 | Grabowo | scalenie 1931 r., reambulacja 1962 r. | 545 | 0 | 0 | 37 | 508 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 5 | 200707_2.0006 | Jakać Borki | scalenie 1932 r, reambulacja i nowy pomiar 1964 r., scalenie 1979 r. | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 6 | 200707_2.0007 | Jakać Dworna | scalenie 1927 r., reambulacja 1964 r. | 1940 | 0 | 0 | 85 | 1855 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | ## Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 7 | 200707_2.0008 | Jakać Młoda | scalenie 1927 r., reambulacja 1964 r. | 971 | 0 | 0 | 114 | 857 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 8 | 200707_2.0009 | Jastrząbka Młoda | scalenie 1923 r., reambulacja 1963 r. | 1486 | 0 | 0 | 93 | 1393 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 9 | 200707_2.0015 | Młynik | scalenie 1933 r., reambulacja 1964 r. | 1414 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 10 | 200707_2.0017 | Osobne | scalenie 1938 r., reambulacja 1964 r. | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 11 | 200707_2.0021 | Stara Jakać | scalenie 1926 r., reambulacja 1962 r., scalenie 1979 r. | 1601 | 0 | 0 | 110 | 1491 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 12 | 200707_2.0022 | Stara Jastrząbka | scalenie 1931 r., reambulacja 1963 r. | 1114 | 0 | 0 | 29 | 1085 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 13 | 200707_2.0023 | Stare Duchny | scalenie 1931 r., reambulacja 1964 r. | 852 | 0 | 0 | 85 | 767 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 14 | 200707_2.0027 | Stare Szabły | scalenie 1930 r., reambulacja 1962 r. | 1214 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 15 | 200707_2.0028 | Strzeszewo | scalenie 1930 r., reambulacja 1964 r. | 910 | 0 | 0 | 28 | 882 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 16 | 200707_2.0029 | Szabły Młode | scalenie 1925 r., reambulacja 1964 r. | 1538 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 17 | 200707_2.0030 | Szczepankowo | scalenie 1930 r., nowy pomiar 1964 r. | 5694 | 0 | 0 | 5694 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 18 | 200707_2.0033 | Truszki Gm. Śniadowo | scalenie 1921 r., reambulacja 1963 r. | 959 | 0 | 0 | 141 | 818 | 0 | 0 | ## wektorowa | ## 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 19 | 200707_2.0034 | Uśnik | scalenie 1927 r., reambulacja i nowy pomiar 1963 r. | 2244 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 20 | 200707_2.0035 | Uśnik Dwór | scalenie 1927 r., reambulacja i nowy pomiar 1963 r. | 2355 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 21 | 200707_2.0036 | Uśnik Kolonia | scalenie 1927 r., reambulacja i nowy pomiar 1963 r. | 2717 | 0 | 0 | 2717 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 22 | 200707_2.0037 | Wierzbowo | scalenie 1926 r., reambulacja 1964 r., założenie mapy zasadniczej-nowy pomiar 1975 r. | 2647 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 23 | 200707_2.0038 | Wszerzecz | nowy pomiar 1962 r. | 2561 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru stanu władania i budynków-65% |
| 24 | 200707_2.0041 | Zalesie Poczynki | scalenie 1933 r., reambulacja 1964 r. | 1229 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |
| 25 | 200707_2.0042 | Zalesie Wypychy | nowy pomiar 1960 r., scalenie 1972 r. | 1191 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru stanu władania i budynków-65% |
| 26 | 200707_2.0043 | Żebry | scalenie 1927 r., reambulacja 1964 r. | 1676 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | ## wektorowa | 1:5000 | 2000 | Osnowa założona do wyniesienia projektu scalenia-5% zachowanych punktów. Poligonizacja techniczna IV i V kl założona do pomiaru budynków-65% |

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Jednostka ewidencyjna |  | ## Postać mapy) | ## Układ współrzędnych | ## skala | ## Liczba arkuszy | ## Liczba operatów techn.) | ## Szacunkowa Lbud na MZ | Dodatkowe informacje o MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200707_2 | Śniadowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 229 | 2309 | 3663 |  |
| W rozbiciu na poszczególne obręby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200707_2.0001 | Brulin | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 10 | 54 | 125 |  |
| 2 | 200707_2.0002 | Chomentowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 8 | 115 | 155 |  |
| 3 | 200707_2.0003 | Dębowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 14 | 72 | 262 |  |
| 4 | 200707_2.0005 | Grabowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 39 | 47 |  |
| 5 | 200707_2.0006 | Jakać Borki | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 8 | 97 | 120 |  |
| 6 | 200707_2.0007 | Jakać Dworna | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 11 | 111 | 111 |  |
| 7 | 200707_2.0008 | Jakać Młoda | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 109 | 112 |  |
| 8 | 200707_2.0009 | Jastrząbka Młoda | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 13 | 100 | 163 |  |
| 9 | 200707_2.0015 | Młynik | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 7 | 72 | 117 |  |
| 10 | 200707_2.0017 | Osobne | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 8 | 71 | 101 |  |
| 11 | 200707_2.0021 | Stara Jakać | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 76 | 137 |  |
| 12 | 200707_2.0022 | Stara Jastrząbka | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 53 | 72 |  |
| 13 | 200707_2.0023 | Stare Duchny | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 6 | 71 | 146 |  |
| 14 | 200707_2.0027 | Stare Szabły | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 112 | 181 |  |
| 15 | 200707_2.0028 | Strzeszewo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 37 | 71 |  |
| 16 | 200707_2.0029 | Szabły Młode | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 6 | 138 | 160 |  |
| 17 | 200707_2.0030 | Szczepankowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 30 | 312 | 428 |  |
| 18 | 200707_2.0033 | Truszki Gm. Śniadowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 13 | 144 | 157 |  |
| 19 | 200707_2.0034 | Uśnik | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 8 | 62 | 149 |  |
| 20 | 200707_2.0035 | Uśnik Dwór | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 36 | 84 |  |
| 21 | 200707_2.0036 | Uśnik Kolonia | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 13 | 30 | 74 |  |
| 22 | 200707_2.0037 | Wierzbowo | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 8 | 113 | 208 |  |
| 23 | 200707_2.0038 | Wszerzecz | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 11 | 94 | 205 |  |
| 24 | 200707_2.0041 | Zalesie Poczynki | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 5 | 44 | 76 |  |
| 25 | 200707_2.0042 | Zalesie Wypychy | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 4 | 45 | 44 |  |
| 26 | 200707_2.0043 | Żebry | hybrydowa | 2000 | 1:1000 | 11 | 102 | 158 |  |

Uwaga: Zasadnicze mapy hybrydowe prowadzone są w układzie wysokościowym Kronsztad 60.

Tabela nr  4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/ oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych |  | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: |  | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |  |  | tak | nie |  |
| Ewid 2007 | ewidencja gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną, ewidencja cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen, ewidencja obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą, ewidencja sieci, uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych, ewidencja zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów), ewidencja faktur, zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu, ewidencja elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów, ewidencja spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych, ewidencja osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów, ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (elektroniczny obieg dokumentów), ewidencja mienia Skarbu Państwa, powiatu i gminy, ewidencja przeznaczenia terenów wraz z planem zagospodarowania przestrzennego, ewidencja decyzji o warunkach zabudowy wraz z prowadzeniem mapy decyzji, ewidencja wyłączeń z produkcji rolnej wraz z mapą wyłączeń, ewidencja adresów nieruchomości i decyzji o ich nadaniu wraz z mapą punktów adresowych. | tak |  | MDB, FDB, MID, MIF, GML, SWDE, TANGO, pliki EwMAPA, MAP, SWG, DGN/RDL V7, DXF, TXT | SWDE, DGN/RDL V7, DXF, MAP, SWG, TAB, TNG, TXT, GML, KCD | tak |  |  |

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria) za wyjątkiem obrębów wymienionych w punktach: 2,3,5,9,10,14,16,17,19 do 26;

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych za wyjątkiem obrębów wymienionych w punktach: 2,3,5,9,10,14,16,17,19 do 26;

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest forma ochrony przyrody,

- ważność od oraz ważność do,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją.

- Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących brakujących w bazie budynków – geometrycznych i opisowych;

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;

- zastąpienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków dokładniejszymi danymi geometrycznymi obliczonymi na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego;

- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:

- numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,

- szczegółowa funkcja budynku,

- inna funkcja budynku,

- klasa budynku wg PKOB,

- numer rejestru zabytków,

- koniecObiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

- Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości / weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu łomżyńskiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)	 PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

            - Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych wyszczególnionych j/w/, będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ, w tym:

- stanowiące podstawę założenia EGiB,

- stanowiące podstawę odnowienia operatu ewidencyjnego,

- zawierające dane wcześniejszego etapu modernizacji EGiB,

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych -  przetworzone zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ.

            - Uzupełniającym źródłem danych dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, w obrębach ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, będą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) wykonanych w procesie modernizacji EGiB w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a  także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

- Atrybut klasa budynku wg PKOB jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu główna funkcja budynku. Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu klasa budynku wg PKOB.

- Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

- Postanowienia końcowe:

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- rozpoczęcia prac objętych projektem – 2017r.

- zakończenia prac objętych projektem – 2020

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia  290 505,00  zł.

- Źródła finansowania – prace współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.

Opracował: Marian Woronkin.

Łomża , dnia , 20.06.2016 r.

Uzgodniono dnia .........................................2016 r.

..............................................................................

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Województwa Podlaskiego

) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny…..

) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać szacunkową łączną  liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

)  Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.