### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Założenia  bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie:  obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej Hajnówka.

- Podstawa prawna:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r.,  poz. 2101 tekst jedn.), zwanej dalej „ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne”;

- ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570 tekst jedn.);

- ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017r., poz. 1382 – tekst jedn.);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r. poz. 1034 – tekst jedn. z późn. zmianami), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB”;

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. poz.1031);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. poz.1011);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. poz. 125);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2015, poz. 219);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Z 2017r., poz. 2247 – tekst jedn.);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.).

- Przedmiot zamówienia

- Utworzenie bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) w jednostce ewidencyjnej Hajnówka.

- Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starostwa zbiorów bazy BDOT500

- Cel  zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie:

- Danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500, na obszarze jednostki ewidencyjnej Hajnówka.

- Charakterystyka dokumentacji

Jednostka ewidencyjna: gmina Hajnówka

Powierzchnia: 29290 ha

Ilość obrębów: 28 ( Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Łozice, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Olchowa Kładka, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Progale, Puciska, Rzepiska, Sawiny Gród, Skryplewo, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wierzchowskie, Wygoda).

Ilość działek ewidencyjnych: około 12 355

Ilość budynków: około 8 841

Ilość arkuszy map zasadniczych: 313

Postać mapy zasadniczej: analogowa w kroju sekcyjnym

Skala: 1:1000

Powierzchnia mapy zasadniczej: 6212 ha

Układ współrzędnych: 1965 ( z naniesioną siatką kwadratów w układzie 2000), układ lokalny Dubiny

Liczba operatów w postaci elektronicznej: 300

Liczba operatów w postaci nieelektronicznej: około 3000

Na obszarze gminy Hajnówka istnieje osnowa I i II klasy, pozioma osnowa szczegółowa III klasy oraz pozioma osnowa pomiarowa w układzie państwowym 1965 (spełniająca wymogi instrukcji G-4) przeliczona na układ 2000.

Mapa zasadnicza prowadzona jest w technologii analogowej, na podstawie danych z bezpośredniego pomiaru w kroju sekcyjnym w układzie 1965 (układ lokalny Dubiny) , układ wysokości Kronsztadt 60 (aktualnie osnowa wysokościowa przeliczana na układ PL-EVRF2007-NH). Mapa jest aktualizowana z wykorzystaniem terenowych pomiarów bezpośrednich. Szkice polowe skompletowane do arkusza mapy zasadniczej do 30.06.2012r., do 31.12.2013r. operaty kompletowane były do arkusza mapy zasadniczej 1:10000, od 1.01.2014r. operaty kompletuje się gminami.

Baza danych opisowych prowadzona jest w programie EWOPIS Ver 6.27. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków (LPIS) prowadzona jest w programie EWMAPA wersja 12.15 w układzie 2000. W roku 2009 ewidencja gruntów została zaktualizowana o dane z klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych , w roku 2013 założona ewidencja bydynków, dane te aktualizowane są na bieżąco.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie utworzenia danych  bazy BDOT500

- Przedmiotem zamówienia jest założenie w systemie EWMAPA wersja 12.15  bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500–1:5000, zwanej dalej BDOT500 , o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2017, poz. 2101- tekst jedn).

- W BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz ich charakterystykę.

- Bazę danych  BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej.

- Przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych należy stosować układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Na obszarze gminy Hajnówka istnieje osnowa I i II klasy, pozioma osnowa szczegółowa III klasy oraz pozioma osnowa pomiarowa w układzie państwowym 1965 (spełniająca wymogi instrukcji G-4) przeliczona na układ 2000.

- Do realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać materiały zgromadzone w PZGiK. Analizy przydatności, w tym wiarygodności i sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  dokonuje wykonawca.

- Operaty, które zostaną wykorzystane do realizacji zadania należy zeskanować w całości, wprowadzić zgodnie z zakresami do bazy danych oraz dołączyć do operatu technicznego na CD .

- Przy tworzeniu zbiorów danych bazy BDOT500 należy stosować następującą hierarchię źródeł danych :

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1. Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 2. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w punkcie 1. |
| 2 | Szczegóły sytuacyjne niewymienione w pkt 1 | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej. |

- Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu zbiorów danych bazy  BDOT500  zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

- Skanowanie map oraz kalibrację rastrów map w postaci nieelektronicznej Wykonawca wykona zgodnie z przepisami § 48 i 49 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- W przypadku obiektów będących treścią analogowej mapy zasadniczej, które według nowych rozporządzeń nie stanowią obiektów bazy BDOT500 ( np. taras, schody), należy je bezwzględnie wprowadzić do  informatycznej mapy zasadniczej.

- Wpływające do PODGiK dane z bieżących pomiarów będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonych baz danych. Ustala się stan aktualności bazy na10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w PODGiK. Powyższy stan aktualności obowiązuje również po przekroczeniu każdego terminu przewidzianego na poprawienie wad wykazanych w protokole odbioru.

- Forma przekazania przedmiotu umowy.

Wykonawca przekaże na nośnikach CD/DVD eksporty bazy dla systemu EWMAPA, dokona instalacji założonych baz danych w programie EWMAPA na sprzęcie PODGiK. Eksport opracowanej mapy należy przekazać w  plikach w formacie GML

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- pliki eksportu dla baz BDOT500 w formacie  GML zgodnie ze  schematem  aplikacyjnym GML

- dokumentację techniczną z wykonanych prac (w tym, np.: wewnętrzne kontrole geometrii i atrybutów, kontrolę zdublowanych punktów w tym na granicach obrębów i jednostek ewidencyjnych, uzgodnienia styków na granicy jednostek ewidencyjnych) oraz poczynione uzgodnienia.

- sprawozdanie techniczne zawierające: datę aktualności opracowanej bazy, numer statystyczny gminy i numer obrębu ewidencyjnego, spis przekazywanej dokumentacji, warunki techniczne założenia bazy, dokładny opis prac wykonanych podczas zakładania bazy, dane liczbowe dotyczące liczby obiektów danego kodu, opis materiałów wykorzystanych do digitalizacji, kwalifikacje spornych(co do jakości) dokumentów podstawowych (uzasadnienie wykorzystania lub odrzucenia).

- zeskanowany operat na płycie CD  po przyjęciu do zasobu

- Wymogi formalne i kontrola wykonywanych prac

1. Wykonawca prac ma obowiązek: prowadzić dziennik robót geodezyjnych,  zgłosić pracę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce.

2. W przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcom (innym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego) Wykonawca jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak za własną . Wykonawca ponosi z tego tytułu wszelkie konsekwencje finansowe .

3. Wszelkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być uzgadniane na bieżąco. Próba uzgodnienia sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będzie traktowana, jako próba wymuszenia przez Wykonawcę odstępstwa od niniejszego opracowania i szczegółowych warunków zamówienia i spowoduje zwrot dokumentacji do poprawienia.

4. Ustala się stan aktualności bazy na 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w PODGiK. Powyższy stan aktualności obowiązuje również po przekroczeniu każdego terminu wykonania prac lub przekroczeniu terminu przewidzianego na poprawienie wad lub usterek wykazanych w protokole odbioru.

5. Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru prac jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowego zaimportowania bazy danych w EWMAPIE  w PODGiK w Hajnówce, będących przedmiotem  zamówienia, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym PODGiK także w stosunku do już istniejących obiektów.

6. Odbiór końcowy prac może być dokonany po przyjęciu bezusterkowego operatu z wykonanych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Hajnówka 24.01.2018