Załącznik nr 2 do OPZ

GKN-I.6640.1.38.2016

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla  jednostki ewidencyjnej Sidra Id 07_2

- Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

            - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

- jednostkę ewidencyjną: Id 07_2 nazwa Sidra

- w jednostce ewidencyjnej: Id 07_2 nazwa Sidra

obręby ewidencyjne:

| BIENIASZE | 0001 |
| --- | --- |
| BIERNIKI | 0002 |
| BIERWICHA | 0003 |
| CHWASZCZEWO | 0004 |
| HOLIKI | 0005 |
| JACOWLANY | 0006 |
| JAŁÓWKA | 0007 |
| JURASZE | 0008 |
| KNIAZIÓWKA | 0009 |
| KRZYSZTOFOROWO | 0010 |
| MAJEWO | 0011 |
| MAKOWLANY | 0012 |
| MAKOWLANY KOL. | 0013 |
| NOWINKA | 0014 |
| OGRODNIKI | 0015 |
| POHORANY | 0016 |
| POGANICA | 0017 |
| PODSUTKI | 0018 |
| RACEWO | 0019 |
| ROMANÓWKA | 0020 |
| SIDERKA | 0021 |
| SIDRA | 0022 |
| SIEKIERKA | 0023 |
| SŁOMIANKA | 0024 |
| ŚNICZANY | 0025 |
| STAWOROWO | 0026 |
| SZOSTAKI | 0027 |
| ZALESIE | 0028 |
| ZWIERŻANY | 0029 |

            - Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

            - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji Id 07_2 Sidra

| Lp. | Obręb ewidencyjny |  | Informacje o obrębie ewidencyjnym |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] |  |  |  |  |  | Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | Pobr w ha | Ldz | LJR | Szacunkowa liczba budynków |  |  | użytki rolne: |  | tereny zurbanizowane i zabudowane |  | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem | ujawnionych w EGiB- dane opisowe i geometryczne | ujawnionych w EGiB bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0001 | BIENIASZE | 273 | 231 | 71 | 75 | 0 | 0 | 164 | 5 | 8 | 8 | 1 | 100 | 0 | 25 | 206 |
| 2 | 0002 | BIERNIKI | 962 | 454 | 177 | 173 | 0 | 0 | 542 | 14 | 25 | 24 | 1 | 394 | 0 | 58 | 396 |
| 3 | 0003 | BIERWICHA | 511 | 337 | 133 | 199 | 0 | 0 | 476 | 9 | 18 | 15 | 1 | 16 | 0 | 66 | 271 |
| 4 | 0004 | CHWASZCZEWO | 423 | 212 | 107 | 280 | 0 | 0 | 389 | 11 | 10 | 9 | 0 | 24 | 0 | 93 | 119 |
| 5 | 0005 | HOLIKI | 284 | 153 | 43 | 153 | 0 | 0 | 248 | 6 | 5 | 5 | 0 | 31 | 0 | 51 | 102 |
| 6 | 0006 | JACOWLANY | 722 | 442 | 181 | 350 | 0 | 0 | 656 | 19 | 25 | 24 | 1 | 40 | 0 | 117 | 325 |
| 7 | 0007 | JAŁÓWKA | 1558 | 810 | 233 | 455 | 0 | 0 | 1153 | 20 | 37 | 36 | 1 | 367 | 0 | 152 | 658 |
| 8 | 0008 | JURASZE | 602 | 277 | 125 | 286 | 0 | 0 | 520 | 14 | 25 | 24 | 1 | 56 | 0 | 95 | 182 |
| 9 | 0009 | KNIAZIÓWKA | 385 | 156 | 81 | 64 | 0 | 0 | 253 | 5 | 8 | 8 | 0 | 124 | 0 | 21 | 135 |
| 10 | 0010 | KRZYSZTOFOROWO | 715 | 120 | 61 | 73 | 0 | 0 | 543 | 8 | 12 | 12 | 0 | 160 | 0 | 24 | 96 |
| 11 | 0011 | MAJEWO | 82 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 61 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 10 |
| 12 | 0012 | MAKOWLANY | 803 | 398 | 189 | 429 | 0 | 0 | 691 | 15 | 25 | 24 | 0 | 87 | 0 | 143 | 255 |
| 13 | 0013 | MAKOWLANY KOL. | 465 | 158 | 73 | 127 | 0 | 0 | 287 | 12 | 11 | 11 | 0 | 167 | 0 | 42 | 116 |
| 14 | 0014 | NOWINKA | 398 | 280 | 120 | 170 | 0 | 0 | 343 | 9 | 10 | 9 | 1 | 44 | 0 | 57 | 223 |
| 15 | 0015 | OGRODNIKI | 407 | 151 | 48 | 134 | 0 | 0 | 311 | 5 | 10 | 10 | 3 | 83 | 0 | 45 | 106 |
| 16 | 0016 | POHORANY | 166 | 148 | 26 | 178 | 0 | 0 | 97 | 3 | 10 | 9 | 0 | 59 | 0 | 59 | 89 |
| 17 | 0017 | POGANICA | 657 | 256 | 99 | 216 | 0 | 0 | 380 | 8 | 12 | 11 | 0 | 265 | 0 | 72 | 184 |
| 18 | 0018 | PODSUTKI | 476 | 413 | 97 | 65 | 0 | 0 | 347 | 9 | 11 | 10 | 0 | 118 | 0 | 22 | 391 |
| 19 | 0019 | RACEWO | 797 | 387 | 176 | 443 | 0 | 0 | 723 | 16 | 48 | 22 | 0 | 26 | 0 | 148 | 239 |
| 20 | 0020 | ROMANÓWKA | 369 | 222 | 96 | 155 | 0 | 0 | 307 | 9 | 10 | 9 | 0 | 52 | 0 | 52 | 170 |
| 21 | 0021 | SIDERKA | 1146 | 834 | 214 | 385 | 0 | 0 | 719 | 14 | 34 | 31 | 4 | 389 | 0 | 128 | 706 |
| 22 | 0022 | SIDRA | 1208 | 1348 | 434 | 755 | 0 | 0 | 765 | 22 | 69 | 62 | 5 | 369 | 0 | 252 | 1096 |
| 23 | 0023 | SIEKIERKA | 536 | 356 | 163 | 263 | 0 | 0 | 491 | 11 | 21 | 19 | 2 | 22 | 0 | 88 | 268 |
| 24 | 0024 | SŁOMIANKA | 497 | 261 | 114 | 211 | 0 | 0 | 450 | 7 | 17 | 15 | 1 | 29 | 0 | 70 | 191 |
| 25 | 0025 | ŚNICZANY | 567 | 300 | 128 | 282 | 0 | 0 | 457 | 9 | 24 | 23 | 1 | 85 | 0 | 94 | 206 |
| 26 | 0026 | STAWOROWO | 652 | 342 | 127 | 173 | 0 | 0 | 483 | 15 | 15 | 15 | 2 | 152 | 0 | 58 | 284 |
| 27 | 0027 | SZOSTAKI | 417 | 261 | 56 | 248 | 0 | 0 | 271 | 7 | 13 | 11 | 6 | 127 | 0 | 83 | 178 |
| 28 | 0028 | ZALESIE | 897 | 461 | 153 | 215 | 0 | 0 | 660 | 14 | 28 | 23 | 0 | 209 | 0 | 72 | 389 |
| 29 | 0029 | ZWIERŻANY | 432 | 277 | 90 | 133 | 0 | 0 | 359 | 6 | 9 | 9 | 1 | 63 | 0 | 44 | 233 |
| Razem |  |  | 17407 | 10069 | 3633 | 6730 | 0 | 0 | 13146 | 304 | 553 | 490 | 32 | 3676 | 0 | 2245 | 7824 |

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB Id 07_2 Sidra

| ## Lp. | ## Obręb |  | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB) | ## Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | ## Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m] |  |  |  |  |  | ## Mapa ewidencyjna ## . |  |  | ## Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Id | ## nazwa |  |  | ## ≤ 0,10 | ## 0,11 -0,30 | ## 0,31-0,60 | ## 0,61- 1,00 | ## 1,01-3,0 | ## ≥ 3m | ## postać mapy) | ## skala | ## Układ współrzęd. |  |
| 1 | 0001 | BIENIASZE | Klasyfikacja gruntów z 1956 r. Odnowienie gruntu z 1982 r. | 612 | ## 5% | ## 50% | ## - | ## 20% | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 2 | 0002 | BIERNIKI | ## Scalenie gruntu 1977 r. Odnowienie z 1982 r. (zarys) | 1255 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, ## brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 3 | 0003 | BIERWICHA | ## Nowy pomiar z 1956 r. Scalenie gruntu 1969 r. | 776 | ## 5% | ## 60% | ## - | ## - | ## 35% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanyna gruncie punktach osnowy. |
| 4 | 0004 | CHWASZCZEWO | ## Scalenie gruntów „Chwaszczewo, Nowinka, Holiki, Majewo Kościelne” z 1930 r. ## (plan scaleniowy) Odnowienie z 1982 r. | 463 | ## 5% | ## 70% | ## 15% | ## - | ## 10% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, ## brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 5 | 0005 | HOLIKI | ## Scalenie gruntów „Chwaszczewo, Nowinka, Holiki, Majewo Kościelne” z 1930 r. ## (plan scaleniowy) Odnowienie z 1981 r. | 283 | ## 5% | ## 40% | ## 30% | ## 25% | ## - |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 6 | 0006 | JACOWLANY | ## Scalenie gruntów z 1926 r. ## (plan scaleniowy) | 978 | ## 10% | ## 70% | ## 10% | ## - | ## 10% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 7 | 0007 | JAŁÓWKA | ## Nowy pomiar z 1957 r. ## Scalenie gruntów z 1969 r. Kontrola terenowa z 1981 r. | 2073 | ## 5% | ## 70% | ## 15% | ## - | ## 10% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 8 | 0008 | JURASZE | ## Nowy pomiar z 1956 r. | 912 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 9 | 0009 | KNIAZIÓWKA | ## Nowy pomiar z 1956 r. Odnowienie z 1983 r. | 496 | ## 5% | ## 60% | ## - | ## - | ## 35% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 10 | 0010 | KRZYSZTOFOROWO | Pomiar sytuacyjny z 1956 r. Kontrola terenowa z 1981 r. | 362 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 11 | 0011 | MAJEWO | ## Scalenie gruntów „Chwaszczewo, Nowinka, Holiki, Majewo Kościelne” z 1930 r. ## Nowy pomiar z 1956 r. Scalenie gruntów z 1986 r. | 57 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 12 | 0012 | MAKOWLANY | ## Nowy pomiar z 1960 r. Odnowienie z 1981 r. (zarys) | 1196 | ## 5% | ## 80% | ## - | ## - | ## 15% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 13 | 0013 | MAKOWLANY KOL. | ## Nowy pomiar z 1951 r. Odnowienie z 1981 r. (zarys) | 466 | ## 5% | ## 50% |  | ## 25% | ## 20% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 14 | 0014 | NOWINKA | ## Scalenie gruntów „Chwaszczewo, Nowinka, Holiki, Majewo Kościelne” z 1930 r. Odnowienie z 1983 r. | 600 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 15% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny 1965 | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 15 | 0015 | OGRODNIKI | ## Nowy pomiar z 1956 r. Odnowienie z 1983 r. | 923 | ## 20% | ## 60% | ## 20% | ## - | ## - |  | ## nieelektroniczna | 2 ark 1:5000 12 ark 1:1000 | lokalny 1965 | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 16 | 0016 | POHORANY | ## Nowy pomiar z 1962 r. Scalenie gruntu z 1970 r. Częściowe scalenie z 2002 r. Odnowienie z 1981 r. | 951 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 17 | 0017 | POGANICA | Scalenie gruntu z 1934 r. ## (plan scaleniowy) (zarys) | 531 | ## 5% | ## 60% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 18 | 0018 | PODSUTKI | ## Nowy pomiar z 1956 r. Odnowienie z 1982 r. (zarys) | 305 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 19 | 0019 | RACEWO | Scalenie gruntu z 1933 r. ## (plan scaleniowy) Odnowienie z 1979 r. (zarys) | 930 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 20 | 0020 | ROMANÓWKA | Pomiar dla celów klasyfikacji gleboznawczej z 1960 r. Odnowienie z 1981 r. | 565 | ## 5% | ## 60% | ## - | ## 10% | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny 1965 | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 21 | 0021 | SIDERKA | Klasyfikacja gruntów z 1956 r. Scalenie gruntu z 1971 r. Odnowienie z 1982 r. | 2403 | ## 5% | ## 60% | ## - | ## 10% | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 22 | 0022 | SIDRA | ## Nowy pomiar z 1956 r. Kontrola terenowa z 1971 r. Scalenie gruntu z 1972 r. Odnowienie z 1981 r. | 4063 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:1000 Ark.4,5 |  |  |
| 23 | 0023 | SIEKIERKA | ## Nowy pomiar z 1956 r. Scalenie gruntu z 1969 r. Odnowienie z 1982 r. | 879 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 24 | 0024 | SŁOMIANKA | ## Nowy pomiar z 1956 r. Pomiar aktualizacyjny z 1981 r. | 1021 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 25 | 0025 | ŚNICZANY | ## Nowy pomiar z 1956 r. Odnowienie z 1982 r. | 1086 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 26 | 0026 | STAWOROWO | ## Nowy pomiar z 1957 r. ## (plan scaleniowy) Kontrola terenowa z 1982 r. | 764 | ## 5% | ## 60% | ## 10% | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 27 | 0027 | SZOSTAKI | ## Nowy pomiar z 1956 r. Scalenie gruntu z 1971 r. ## Kontrola terenowa z 1981 r. | 894 | ## 5% | ## 60% | ## 10% | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 28 | 0028 | ZALESIE | ## Nowy pomiar z 1956 r. Scalenie gruntu z 1977 r. | 1082 | ## 5% | ## 70% | ## - | ## - | ## 25% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |
| 29 | 0029 | ZWIERŻANY | ## Pomiar z 1956 r. ## Nowy pomiar z 1978 r. | 861 | ## 5% | ## 80% | ## - | ## 10% | ## 5% |  | ## nieelektroniczna | 1:5000 | lokalny | dokładność osnowy wynika z operatów źródłowych, brak informacji o ilości zachowanych na gruncie punktach osnowy. |

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB Id 07_2 Sidra

| Lp. | Jednostka ewidencyjna |  | ## Postać mapy) | ## Układ współrzędnych | ## skala | ## Liczba arkuszy | ## Liczba operatów techn.) | ## Szacunkowa Lbud na MZ | Dodatkowe informacje o MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0001 | BIENIASZE | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 6 | 40 | 58 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 2 | 0002 | BIERNIKI | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 8 | 95 | 133 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 3 | 0003 | BIERWICHA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 6 | 76 | 153 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 0004 | CHWASZCZEWO | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 10 | 65 | 215 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 5 | 0005 | HOLIKI | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 8 | 59 | 118 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 6 | 0006 | JACOWLANY | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 12 | 95 | 269 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | 0007 | JAŁÓWKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 18 | 119 | 350 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 8 | 0008 | JURASZE | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 13 | 67 | 220 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 9 | 0009 | KNIAZIÓWKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 8 | 64 | 49 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 10 | 0010 | KRZYSZTOFOROWO | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 6 | 47 | 56 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 11 | 0011 | MAJEWO | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 5 | 23 | 32 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 12 | 0012 | MAKOWLANY | Nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 7 | 126 | 330 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 7 |  |  |  |
| 13 | 0013 | MAKOWLANY KOL. | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 5 | 58 | 98 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | 0014 | NOWINKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 6 | 54 | 131 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 15 | 0015 | OGRODNIKI | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 7 | 52 | 103 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 16 | 0016 | POHORANY | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 4 | 46 | 137 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 17 | 0017 | POGANICA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 5 | 80 | 166 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 | 0018 | PODSUTKI | nieelektroniczny | 1965 | 1:1000 | 10 | 38 | 50 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 19 | 0019 | RACEWO | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 12 | 132 | 341 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 4 |  |  |  |
| 20 | 0020 | ROMANÓWKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 12 | 67 | 119 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 21 | 0021 | SIDERKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 14 | 97 | 296 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 0022 | SIDRA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 19 | 234 | 581 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 0023 | SIEKIERKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 7 | 73 | 202 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 0024 | SŁOMIANKA | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 12 | 89 | 162 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
|  |  |  | częściowo hybrydowa |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 0025 | ŚNICZANY | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 12 | 64 | 217 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 26 | 0026 | STAWOROWO | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 20 | 81 | 133 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 27 | 0027 | SZOSTAKI | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 9 | 50 | 191 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 28 | 0028 | ZALESIE | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 11 | 119 | 165 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |
| 29 | 0029 | ZWIERŻANY | nieelektroniczna | 1965 | 1:1000 | 9 | 61 | 102 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |

Ilość map nieelektronicznych ∑ 281

Ilość map hybrydowych ∑ 30

Tabela nr 4 – Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowania dostosowane do obowiązującego modelu danych |  | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: |  | Uwagi dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie |  |  | Tak | Nie |  |
| Ewopis | Zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali | X |  | SWDE, GML | - SWDE, - GML, - RPWL dla działek (budynków), - RPWD dla działek (budynków), - RKRG dla działek (budynków) | X |  |  |
| Ewamapa | Zakładanie i prowadzenie mapy ewidencyjne i zasadniczej w formie numerycznej | X |  | TXT, GML, SWDE, DXF, SHP, evr | TXT, GML, SWDE, DXF, SHP | X |  |  |
| Ośrodek | system ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |  | X |  |  |  | X |  |
| Bank osnów | Zakładanie oraz prowadzenia rejestru punktu osnowy geodezyjnej |  | X | XYH, evr | XYH, evr |  | X |  |
| Rejestr cen i wartości nieruchomości | prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości |  | X | SWDE | SWDE |  | X |  |

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

- gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,

- praw do nieruchomości gruntowych;

- budynków;

- obiektów trwale związanych z budynkami,

- nieruchomości lokalowych;

- podmiotów ujawnionych w ewidencji.

- Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z  atrybutem Geometria;

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymagana dokładnością,

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- Id rejonu statystycznego,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,

- ważność od oraz ważność do,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);

- weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są  niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją;

- Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

- Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu sokólskiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)	 PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

- Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla jednostki ewidencyjnej SIDRA będą:

- wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych -  po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi 
w rozdziale III i IV OPZ;

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych ustalenia przebiegu granic sąsiadujących jednostek ewidencyjnych oraz granic między obrębami (patrz. załącznik nr 1 „mapa przeglądowa obrębów w jednostce ewidencyjnej”).

- Operaty techniczne zawierający materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, 
Id rejonu statystycznego, informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a  także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

- Atrybut klasa budynku wg PKOB jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu główna funkcja budynku.

- Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu klasa budynku wg PKOB.

- Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

- Postanowienia końcowe:

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- rozpoczęcia prac objętych projektem –  2017

- zakończenia prac objętych projektem –  2022

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia 806 040 zł.

- Prace współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

| Opracował dnia 7 czerwca 2016 r. Katarzyna Sobocińska ………………..………… imię i nazwisko, podpis | Sprawdził dnia 14 czerwca 2016 r. Maria Beata Kochanowska ………………..………… imię i nazwisko, podpis | Zatwierdził dnia 15 czerwca 2016 r. Leszek Stankiewicz ………………..………… imię i nazwisko, podpis |
| --- | --- | --- |

Uzgodniono dnia 16 czerwca 2016 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Podlaskiego

Marian Brożyna

…………………………………………………………………………………………...

imię i nazwisko WINGiK, podpis

) nie dotyczy działek  obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa kolumnie 16

) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny…..

) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać szacunkową łączną  liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

)  Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.