Załącznik nr 4 do OPZ

Województwo: podlaskie

Powiat kolneński

# Zakres zamówienia dotyczącego 
BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT

# oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

- W ramach niniejszego zamówienia w powiecie kolneńskim tworzona będzie BDOT500 dla obszarów objętych mapą zasadniczą we wszystkich obrębach ewidencyjnych wchodzących w skład jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

| # Lp. | # Id jednostki ewidencyjnej | # Nazwa jednostki ewidencyjnej | # Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200603_2 | # Kolno | # 9000 ha |
| 2 | 200604_2 | # Mały Płock | # 5000 ha |
| 3 | 200605_5 | # Stawiski | # 4000 ha |
| 4 | 200606_2 | # Turośl | # 6000 ha |

- W skład  jednostki ewidencyjnej Kolno – 200603_2 wchodzą 44 obręby ewidencyjne. Obszar tych obrębów pokryty jest analogowa mapą zasadniczą w skali 1:1000. Mapa zasadnicza była zakładana w układzie współrzędnych płaskich „1965”, w układzie wysokościowym Kron. 60. Obecnie znajduje się 528 arkuszy tej mapy. Na obszarze gminy istnieje wystarczające pokrycie osnową szczegółową, która posiada współrzędne w układach „1965” oraz „2000”. W 2009 r. dokonano przeliczenia współrzędnych punktów pozostałych osnów geodezyjnych na układ „2000”. Nie zostały przeliczone rzędne osnowy wysokościowej, które nadal posiadają wysokości określone w układzie odniesienia Kronsztad 1960. W ramach niniejszego zamówienia rzędne tych punktów należy przeliczyć na układ „Amsterdam”. Do przeliczania  rzędnych punktów osnów oraz rzędnych punktów syt-wys. należy stosować zasady określone w załączniku nr 8 OPZ.

Powierzchnię terenów zainwestowanych szacuje się na około 4500 ha, co stanowi około 50% obszaru pokrytego  mapą zasadniczą.

- W skład  jednostki ewidencyjnej Mały Płock – 200604_2 wchodzi 27 obrębów ewidencyjnych. Dla obszaru miejscowości gminnej Mały Płock (dwa obręby ewidencyjne) założono w 2016 r. BDOT5000 i obszar ten nie podlega opracowaniu (około 200 ha).  Pozostały obszar tych gminy  (25 obrębów) pokryty jest analogowa mapą zasadniczą w skali 1:1000. Mapa zasadnicza była zakładana w układzie współrzędnych płaskich „1965”, w układzie wysokościowym Kron. 60. Obecnie znajduje się 241 arkuszy tej mapy. Na obszarze gminy istnieje wystarczające pokrycie osnową szczegółową, która posiada współrzędne w układach „1965” oraz „2000”. W 2007 r. dokonano przeliczenia współrzędnych punktów pozostałych osnów geodezyjnych na układ „2000”. Nie zostały przeliczone rzędne osnowy wysokościowej, które nadal posiadają wysokości określone w układzie odniesienia Kronsztad 1960. W ramach niniejszego zamówienia rzędne tych punktów należy przeliczyć na układ „Amsterdam”. Do przeliczania  rzędnych punktów osnów oraz rzędnych punktów syt-wys. należy stosować zasady określone w załączniku nr 8 OPZ.

Powierzchnię terenów zainwestowanych szacuje się na około 2500 ha, co stanowi około 50% obszaru pokrytego mapą zasadniczą.

- W skład  jednostki ewidencyjnej Stawiski – 200605_5 wchodzi 36 obrębów ewidencyjnych. Obszar tych obrębów pokryty jest analogową mapą zasadniczą w skali 1:1000. Mapa zasadnicza była zakładana w układzie współrzędnych płaskich „1965”, w układzie wysokościowym Kron. 60. Obecnie znajduje się 279 arkuszy tej mapy. Na obszarze gminy istnieje wystarczające pokrycie osnową szczegółową, która posiada współrzędne w układach „1965” oraz „2000”. W 2010 r. dokonano przeliczenia współrzędnych punktów pozostałych osnów geodezyjnych na układ „2000”. Nie zostały przeliczone rzędne osnowy wysokościowej, które nadal posiadają wysokości określone w układzie odniesienia Kronsztad 1960. W ramach niniejszego zamówienia rzędne tych punktów należy przeliczyć na układ „Amsterdam”. Do przeliczania  rzędnych punktów osnów oraz rzędnych punktów syt-wys. należy stosować zasady określone w załączniku nr 8 OPZ.

Powierzchnię terenów zainwestowanych szacuje się na około 2000 ha, co stanowi około 50% obszaru pokrytego mapą zasadniczą.

- W skład  jednostki ewidencyjnej Turośl – 200603_2 wchodzi 21 obrębów ewidencyjnych. Dla miejscowości gminnej (Turośl) istnieje baza BDOT500, jednakże założona w oparciu o przepisy przejściowe z 2013 r., dlatego w ramach zamówienia bazę tę należy doprowadzić do zgodności z modelem pojęciowym wprowadzonym przepisami rozporządzenia z 2015 r (obszar tej mapy obejmuje około 300 ha). Pozostały obszar gminy pokryty jest analogową mapą zasadniczą w skali 1:1000. Mapa zasadnicza była zakładana w układzie współrzędnych płaskich „1965”, w układzie wysokościowym Kron. 60. Obecnie znajduje się 391 arkuszy tej mapy (większa od średniej w powiecie liczba arkuszy mapy zasadniczej spowodowana jest faktem częstego występowania zabudowy kolonijnej) . Na obszarze gminy istnieje wystarczające pokrycie osnową szczegółową, która posiada współrzędne w układach „1965” oraz „2000”. W 2011 r. dokonano przeliczenia współrzędnych punktów pozostałych osnów geodezyjnych na układ „2000”. Nie zostały przeliczone rzędne osnowy wysokościowej, które nadal posiadają wysokości określone w układzie odniesienia Kronsztad 1960. W ramach niniejszego zamówienia rzędne tych punktów należy przeliczyć na układ „Amsterdam”. Do przeliczania  rzędnych punktów osnów oraz rzędnych punktów syt-wys. należy stosować zasady określone w załączniku nr 8 OPZ.

Powierzchnię terenów zainwestowanych szacuje się na około 3100 ha, co stanowi około 54% obszaru pokrytego mapą zasadniczą.

- Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 2, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 3.

## Tabela nr 2

| Lp. | ## Jednostka ewidencyjna |  |  | ## Mapa zasadnicza założona na podstawie* |  |  | ## Treść mapy zasadniczej |  | ## Postać mapy zasadniczej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Nazwa | ## Id | ## Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej ## (w ha) | ## Pomiarów terenowych (0 lub 1) | ## Pomiarów kartometrycznych (0 lub 1) | ## Innych materiałów (0 lub 1) | ## Obligatoryjna ## (w ha) | ## Obligatoryjna ## z fakultatywną (w ha) | ## elektroniczna |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## wektorowa pow.( ha) | ## hybrydowa pow. (ha) | ## układ współrzędnych | ## system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza |
| 1 | Turośl | ## 200606_2 | 300 | ## 1 | - | ## - | ## 300 | ## 300 | ## 300 |  | ## 2000 | ## Ewid 2007 |
| ## Razem: |  |  | ## 300 |  |  |  | ## 300 | ## 300 | ## 300 |  |  |  |

* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1”  - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

Tabela nr 3

| Lp. | ## Jednostka ewidencyjna |  |  | ## Postać nieelektroniczna mapy zasadniczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Nazwa | ## Id | ## Powierzchnia mapy w postaci nieelektronicznej ## (w ha) | ## Rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## plansza papierowo-aluminiowa |  |  |  | ## plansza foliowa |  |  |  | ## inny rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza |  |  |  |
|  |  |  |  | ## pow. (ha) | ## liczba arkuszy mapy | ## skala mapy | ## układ współrzędnych | ## pow. (ha) | ## liczba arkuszy mapy | ## skala mapy | ## układ współrzędnych | ## pow. (ha) | ## liczba arkuszy mapy | ## skala mapy | ## układ współrzędnych |
| 1 | Kolno | ## 200603_2 | 9000 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 9000 | ## 528 | ## 1:1000 | ## 1960 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| 2 | Mały Płock | ## 20060_2 | 5000 |  |  |  |  | ## 5000 | ## 230 | ## 1:1000 | ## 1960 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| 3 | Stawiski | ## 200605_5 | 4000 |  |  |  |  | ## 4000 | ## 279 | ## 1:1000 | ## 1960 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| 4 | Turośl | ## 200606_2 | 5700 |  |  |  |  | ## 5700 | ## 385 | ## 1:1000 | ## 1960 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## Razem: |  |  | ## 23700 |  |  |  |  | ## 23700 |  |  |  |  |  |  |  |

- W ramach niniejszego zamówienia w powiecie kolneńskim tworzona będzie inicjalna powiatowa baza GESUT wymienionych w poniższej Tabeli nr 4:

Tabela nr 4

| # Lp. | # Id jednostki ewidencyjnej | # Nazwa jednostki ewidencyjnej | # Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200602_2 | # Grabowo | # 3200 |
| 2 | 200603_2 | # Kolno | # 9000 |
| 3 | 200604_2 | # Mały Płock | # 5200 |
| 4 | 200605_5 | # Stawiski | # 4000 |
| 5 | 200606_6 | # Turośl | # 6000 |

- Podstawowe informacje o  materiałach przydatnych do wykonania zamówienia.

Tabela 5

| lp | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Powierzchnia jedn. w ha | Liczba obrębów | Liczba arkuszy MZ | Liczba operatów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | analogowych | elektronicznych |
| 1 | Grabowo | 12860 | 35 | 238 | 800 | 175 |
| 2 | Kolno | 28221 | 44 | 528 | 2800 | 600 |
| 3 | Mały Płock | 13992 | 27 | 241 | 1100 | 250 |
| 4 | Stawiski | 15230 | 36 | 279 | 1100 | 200 |
| 5 | Turośl | 19877 | 21 | 391 | 1000 | 500 |

- Dodatkowe informacje o jednostkach ewidencyjnych oraz pozostałych danych znajdujących się w zasobie, a także możliwościach wykonania zamówienia.

- Dla obszaru wszystkich jednostek ewidencyjnych prowadzona jest mapa ewidencyjna w wersji numerycznej, która zwiera informacje o budynkach, które winny być wykorzystane na potrzeby niniejszego zamówienia. Jednakże wśród tych danych brakuje obiektów, o których mowa w § 63a rozporządzenia w sprawie egib. uwzględnić tj. schodów, tarasów, werand, itp. Dlatego przy sporządzaniu bazy GESUT w przypadkach gdzie urządzenia dochodzą do tych części funkcjonalnych budynków należy uwzględnić ich usytuowanie.

Baza egib. jak i funkcjonujące dla niektórych obrębów bazy BDOT500 prowadzone są przy pomocy systemu EWID 2007 wersja 9.1 w układzie 2000.

- Dla jednostki ewidencyjnej Grabowo nie przewiduje się w ramach niniejszego zamówienia opracowania BDOT500.  Obecnie na czterech obrębach (Grabowo, Grabowskie i dwa obręby Swidry Dobrzyce) funkcjonuje BDOT500, złożona w 2017 r. Zakładanie tej bazy będzie kontynuowane na dalszym obszarze tej jednostki ewidencyjnej, jednakże nie w ramach niniejszego zamówienia. Z tego powodu w przypadku zakładania bazy GESUT należy w porozumieniu z zamawiającym ustalić harmonogram i kolejność zakładania bazy GESUT na poszczególnych obrębach ewidencyjnych.

Szacuje się , że na obszarze pokrytym mapą zasadniczą teren zainwestowany będzie stanowić około 50%  - czyli około 1600 ha.

- Na terenie jednostki ewidencyjnej Kolno występuje ponad 3 tys. ha gruntów Lasów Państwowych,  a na terenie jednostki ewidencyjnej Turośl położonych jest ponad 4 tys. ha gruntów Lasów Państwowych. Tereny Lasów Państwowych nie obejmowane są mapami zasadniczymi, tak więc te obszary z pewnością nie będą wchodziły do zakresów opracowania.

- Zamówienie składa się z dwóch rodzajów opracowań (BDOT500 oraz GESUT). Oprócz jednostki ewidencyjnej Grabowo, gdzie przewidziano wyłącznie wykonanie inicjalnej bazy GESUT, na obszarach pozostałych jednostek zaplanowano wykonanie obydwu rodzajów opracowań. Zamawiający nie zastrzega  konieczności wykonywania przez jeden podmiot obydwu opracowań na terenie jednej jednostki ewidencyjnej. Jednakże takie połączenie zadań byłoby naturalnym i organizacyjnie wygodniejszym sposobem na zrealizowanie tych zadań przez wykonawców.

- Podstawowe informacje o sieciach uzbrojenia terenu, które występują na obszarach jednostek ewidencyjnych zawiera Tabela nr 6.

## Tabela nr 6

| Lp. | ID jednostki ewidencyjnej | Rodzaj sieci uzbrojenia terenu (0 lub 1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wodociągowe | kanalizacyjne | gazowe | ciepłownicze | elektroenergetyczne | telekomunikacyjne | benzynowe | naftowe | poczty pneumatycznej | sieci komputerowe | TV kablowej | melioracyjne | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Kolno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Grabowo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Mały Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Stawiski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Turośl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

* „0” – w bazie danych GESUT brak informacji o danym rodzaju sieci uzbrojenia terenu; „1”  - baza danych GESUT zawiera informacje o danym rodzaju sieci uzbrojenia terenu.

Wykazane w tabeli rodzaje sieci występują najczęściej w miejscowościach gminnych lub sporadycznie w większych obrębach ewidencyjnych.

Najczęściej na terenie wiejskim występują sieci: wodociągowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Przykładowo przewody benzynowe i naftowe występować będą jedynie w  dwóch przypadkach na istniejących stacjach paliw (dwie stacje w jednostce Mały Płock i jedna w jednostce Turośl)

- Dodatkowe informacje o dokumentach.

- Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych tymi bazami. Najczęstszą postacią tych dokumentów są polowe szkice pomiarowe, których ilości szacuje się:

- w jednostce Kolno -  4500  sztuk,

- w jednostce Grabowo –  2000  sztuk

- w jednostce Mały Płock –   2800 sztuk

- w jednostce Stawiski –  2700  sztuk

- w Jednostce Turośl -  2900  sztuk

- System teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w Kolnie do prowadzenia BDOT500 oraz powiatowej inicjalnej bazy GESUT to EWID 2007 (TurboEwid  wersja 9.1)

Kolno dnia 30 stycznia 2018 r.

Krzysztof Kowalczyk

Geodeta Powiatowy