Załącznik nr 1.7 do OPZ

GN.661.3.7.2016

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla  jednostki ewidencyjnej:   Wysokie Mazowieckie   Id  201310_2

obrębów ewidencyjnych:

1. BROK                                           Id 201310_2.0001

2  BRZÓSKI BRZEZIŃSKIE        Id 201310_2.0002

3.  BRZÓSKI-FALKI                     Id 201310_2.0003

4.  BRZÓSKI-GROMKI                Id 201310_2.0004

5.  BRZÓSKI-MARKOWIZNA    Id 201310_2.0005

6.  BRZÓSKI-TATARY                 Id 201310_2.0006

7.  BUCZYNO-MIKOSY               Id 201310_2.0007

8.  BUJNY-BISZEWO                    Id 201310_2.0008

9.  FASZCZE                                   Id 201310_2.0010

10. GOŁASZE-GÓRKI                  Id 201310_2.0011

11. GOŁASZE-PUSZCZA             Id 201310_2.0012

12. JABŁOŃ-RYKACZE              Id 201310_2.0015

13. JABŁOŃ-USZYŃSKIE           Id 201310_2.0016

14. KALINOWO-CZOSNOWO   Id 201310_2.0017

15. MAZURY                                  Id 201310_2.0018

16. MICHAŁKI                              Id 201310_2.0019

17. MŚCICHY                                Id 201310_2.0024

18. MYSTKI-RZYM                      Id 201310_2.0025

19. NOWA RUŚ                              Id 201310_2.0026

20. SOKOŁY-JAŹWINY              Id 201310_2.0034

21. STARA RUŚ                             Id 201310_2.0035

22. BRZÓSKI STARE                   Id 201310_2.0036

23. STARE OSIPY                         Id 201310_2.0037

24. ŚWIĘCK-NOWINY                 Id 201310_2.0038

25.ŚWIĘCK WIELKI                    Id 201310_2.0039

26. TRZECINY                            Id 201310_2.0040

27. TYBORY-JEZIERNIA         Id 201310_2.0041

28. TYBORY-KAMIANKA        Id 201310_2.0042

29. TYBORY-OLSZEWO          Id 201310_2.0044

30. TYBORY-TRZCIANKA      Id 201310_2.0045

31. TYBORY-WÓLKA               Id 201310_2.0046

32. TYBORY-ŻOCHY                Id 201310_2.0047

33. WIŚNIÓWEK                          Id 201310_2.0048

34. WÓLKA DUŻA I MAŁA     Id 201310_2.0049

35. WRÓBLE                               Id 201310_2.0051

36. ZAWROCIE-NOWINY        Id 201310_2.0052

37. BRYKI                                    Id 201310_2.0053

- Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

- w jednostce ewidencyjnej: Id 201310_2 nazwa  Wysokie Mazowieckie

obręby ewidencyjne:

1)   Id 201310_2.0001  nazwa  BROK

2)   Id 201310_2.0002  nazwa  BRZÓSKI BRZEZIŃSKIE

3)   Id 201310_2.0003  nazwa  BRZÓSKI-FALKI

4)   Id 201310_2.0004  nazwa  BRZÓSKI-GROMKI

5)   Id 201310_2.0005  nazwa  BRZÓSKI-MARKOWIZNA

6)   Id 201310_2.0006  nazwa  BRZÓSKI-TATARY

7)   Id 201310_2.0007  nazwa  BUCZYNO-MIKOSY

8)   Id 201310_2.0008  nazwa  BUJNY-BISZEWO

9)   Id 201310_2.0010  nazwa  FASZCZE

10) Id 201310_2.0011  nazwa  GOŁASZE GÓRKI

11) Id 201310_2.0012  nazwa  GOŁASZE-PUSZCZA

12) Id 201310_2.0015  nazwa  JABŁOŃ-RYKACZE

13) Id 201310_2.0016  nazwa  JABŁOŃ-USZYŃSKIE

14) Id 201310_2.0017  nazwa  KALINOWO-CZOSNOWO

15) Id 201310_2.0018  nazwa  MAZURY

16) Id 201310_2.0019  nazwa  MICHAŁKI

17) Id 201310_2.0024  nazwa  MŚCICHY

18) Id 201310_2.0025  nazwa  MYSTKI RZYM

19) Id 201310_2.0026  nazwa  NOWA RUŚ

20) Id 201310_2.0034  nazwa  SOKOŁY-JAŹWINY

21) Id 201310_2.0035  nazwa  STARA RUŚ

22) Id 201310_2.0036  nazwa  BRZÓSKI STARE

23) Id 201310_2.0037  nazwa  STARE OSIPY

24) Id 201310_2.0038  nazwa  ŚWIĘCK-NOWINY

25) Id 201310_2.0039  nazwa  ŚWIĘCK WIELKI

26) Id 201310_2.0040  nazwa  TRZECINY

27) Id 201310_2.0041  nazwa  TYBORY-JEZIERNIA

28) Id 201310_2.0042  nazwa  TYBORY-KAMIANKA

29) Id 201310_2.0044  nazwa  TYBORY-OLSZEWO

30) Id 201310_2.0045  nazwa  TYBORY-TRZCIANKA

31) Id 201310_2.0046  nazwa  TYBORY-WÓLKA

32) Id 201310_2.0047  nazwa  TYBORY-ŻOCHY

33) Id 201310_2.0048  nazwa  WIŚNIÓWEK

34) Id 201310_2.0049  nazwa  WÓLKA DUŻA I MAŁA

35) Id 201310_2.0051  nazwa  WRÓBLE

36) Id 201310_2.0052  nazwa  ZAWROCIE NOWINY

37) Id 201310_2.0053  nazwa  BRYKI

- Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

- Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny |  | Informacje o obrębie ewidencyjnym |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] |  |  |  |  |  | Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | Pobr w ha | Ldz | LJR | Szacunkowa liczba budynków |  |  | użytki rolne: |  | tereny zurbanizowane i zabudowane |  | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem | ujawnionych w EGiB- dane opisowe i geometryczne | ujawnionych w EGiB bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 201310_2 .0001 | BROK | 181 | 202 | 50 | 232 | 0 | 0 | 127 | 5 | 7 | 0 | 0 | 47 | 112 | 20 | 20 |
| 2 | 201310_2 .0002 | BRZÓSKI BRZEZIŃSKIE | 272 | 263 | 80 | 117 | 0 | 0 | 248 | 10 | 9 | 0 | 2 | 13 | 154 | 25 | 25 |
| 3 | 201310_2 .0003 | BRZÓSKI-FALKI | 234 | 385 | 130 | 200 | 0 | 0 | 177 | 11 | 8 | 0 | 2 | 47 | 78 | 40 | 40 |
| 4 | 201310_2 .0004 | BRZÓSKI-GROMKI | 195 | 115 | 35 | 108 | 0 | 0 | 164 | 7 | 8 | 0 | 0 | 23 | 132 | 20 | 20 |
| 5 | 201310_2 .0005 | BRZÓSKI-MARKOWIZNA | 315 | 211 | 101 | 90 | 0 | 0 | 253 | 6 | 10 | 0 | 0 | 52 | 172 | 30 | 30 |
| 6 | 201310_2 .0006 | BRZÓSKI-TATARY | 391 | 281 | 125 | 126 | 0 | 0 | 248 | 10 | 10 | 0 | 0 | 133 | 208 | 30 | 30 |
| 7 | 201310_2 .0007 | BUCZYNO-MIKOSY | 255 | 138 | 59 | 75 | 0 | 0 | 179 | 5 | 6 | 0 | 0 | 70 | 162 | 20 | 20 |
| 8 | 201310_2 .0008 | BUJNY-BISZEWO | 59 | 47 | 13 | 23 | 0 | 0 | 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 10 | 10 |
| 9 | 201310_2 .0010 | FASZCZE | 129 | 168 | 53 | 69 | 0 | 0 | 119 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 85 | 20 | 20 |
| 10 | 201310_2 .0011 | GOŁASZE-GÓRKI | 276 | 231 | 54 | 100 | 0 | 0 | 177 | 7 | 8 | 0 | 0 | 91 | 54 | 30 | 30 |
| 11 | 201310_2 .0012 | GOŁASZE-PUSZCZA | 634 | 479 | 162 | 280 | 0 | 0 | 480 | 20 | 16 | 0 | 1 | 137 | 45 | 50 | 50 |
| 12 | 201310_2 .0015 | JABŁOŃ-RYKACZE | 278 | 205 | 67 | 75 | 0 | 0 | 257 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 231 | 20 | 20 |
| 13 | 201310_2 .0016 | JABŁOŃ-USZYŃSKIE | 245 | 159 | 50 | 70 | 0 | 0 | 189 | 5 | 7 | 0 | 0 | 49 | 175 | 20 | 20 |
| 14 | 201310_2 .0017 | KALINOWO-CZOSNOWO | 254 | 201 | 67 | 110 | 0 | 0 | 200 | 10 | 7 | 0 | 1 | 46 | 81 | 20 | 20 |
| 15 | 201310_2 .0018 | MAZURY | 1299 | 324 | 67 | 165 | 0 | 0 | 272 | 11 | 18 | 0 | 1 | 1008 | 232 | 35 | 35 |
| 16 | 201310_2 .0019 | MICHAŁKI | 352 | 254 | 123 | 154 | 0 | 0 | 223 | 8 | 8 | 0 | 2 | 119 | 35 | 25 | 25 |
| 17 | 201310_2 .0024 | MŚCICHY | 199 | 253 | 67 | 126 | 0 | 0 | 155 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 52 | 25 | 25 |
| 18 | 201310_2 .0025 | MYSTKI-RZYM | 568 | 399 | 131 | 227 | 0 | 0 | 459 | 16 | 14 | 0 | 4 | 91 | 396 | 40 | 40 |
| 19 | 201310_2 .0026 | NOWA RUŚ | 285 | 391 | 81 | 92 | 0 | 0 | 228 | 7 | 10 | 0 | 1 | 46 | 213 | 40 | 40 |
| 20 | 201310_2 .0034 | SOKOŁY-JAŹWINY | 130 | 173 | 39 | 92 | 0 | 0 | 121 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 116 | 20 | 20 |
| 21 | 201310_2 .0035 | STARA RUŚ | 451 | 393 | 97 | 158 | 0 | 0 | 325 | 10 | 15 | 0 | 1 | 110 | 233 | 40 | 40 |
| 22 | 201310_2 .0036 | BRZÓSKI STARE | 579 | 406 | 137 | 168 | 0 | 0 | 525 | 16 | 11 | 0 | 2 | 41 | 418 | 40 | 40 |
| 23 | 201310_2 .0037 | STARE OSIPY | 45 | 68 | 35 | 55 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 24 | 201310_2 .0038 | ŚWIĘCK-NOWINY | 175 | 129 | 50 | 81 | 0 | 0 | 154 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 139 | 15 | 15 |
| 25 | 201310_2 .0039 | ŚWIĘCK WIELKI | 724 | 424 | 145 | 321 | 0 | 0 | 518 | 24 | 20 | 0 | 2 | 184 | 423 | 45 | 45 |
| 26 | 201310_2 .0040 | TRZECINY | 506 | 232 | 87 | 116 | 0 | 0 | 277 | 9 | 13 | 0 | 1 | 215 | 199 | 25 | 25 |
| 27 | 201310_2 .0041 | TYBORY-JEZIERNIA | 123 | 120 | 43 | 76 | 0 | 0 | 117 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 101 | 15 | 15 |
| 28 | 201310_2 .0042 | TYBORY-KAMIANKA | 484 | 297 | 113 | 195 | 0 | 0 | 367 | 9 | 10 | 0 | 17 | 90 | 236 | 30 | 30 |
| 29 | 201310_2 .0044 | TYBORY-OLSZEWO | 466 | 257 | 105 | 172 | 0 | 0 | 260 | 13 | 13 | 0 | 0 | 193 | 138 | 25 | 25 |
| 30 | 201310_2 .0045 | TYBORY-TRZCIANKA | 459 | 254 | 100 | 96 | 0 | 0 | 297 | 6 | 10 | 0 | 0 | 152 | 74 | 25 | 25 |
| 31 | 201310_2 .0046 | TYBORY-WÓLKA | 384 | 225 | 79 | 172 | 0 | 0 | 333 | 13 | 9 | 0 | 0 | 42 | 289 | 25 | 25 |
| 32 | 201310_2 .0047 | TYBORY-ŻOCHY | 306 | 177 | 55 | 96 | 0 | 0 | 237 | 7 | 11 | 0 | 0 | 58 | 188 | 20 | 20 |
| 33 | 201310_2 .0048 | WIŚNIÓWEK | 463 | 352 | 78 | 271 | 0 | 0 | 348 | 11 | 13 | 0 | 0 | 102 | 226 | 35 | 35 |
| 34 | 201310_2 .0049 | WÓLKA DUŻA I MAŁA | 440 | 297 | 68 | 176 | 0 | 0 | 417 | 14 | 9 | 0 | 1 | 13 | 343 | 30 | 30 |
| 35 | 201310_2 .0051 | WRÓBLE | 207 | 195 | 63 | 84 | 0 | 0 | 142 | 6 | 4 | 4 | 1 | 60 | 119 | 20 | 20 |
| 36 | 201310_2 .0052 | ZAWROCIE NOWINY | 136 | 84 | 46 | 51 | 0 | 0 | 79 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55 | 62 | 10 | 10 |
| 37 | 201310_2 .0053 | BRYKI | 723 | 734 | 160 | 297 | 0 | 0 | 585 | 24 | 19 | 0 | 1 | 118 | 496 | 75 | 75 |
| Razem |  |  | 13222 | 9523 | 3015 | 5116 | 0 | 0 | 9352 | 344 | 343 | 0 | 43 | 3484 | 6461 | 1025 | 1025 |

Skróty użyte w tabel i oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

- Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,

- Ldz – liczba działek ewidencyjnych

- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| ## Lp. | ## Obręb |  | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB) | ## Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | ## Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m] |  |  |  |  |  | ## Mapa ewidencyjna ## . |  |  | ## Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Id | ## nazwa |  |  | ## ≤ 0,10 | ## 0,11 -0,30 | ## 0,31-0,60 | ## 0,61- 1,00 | ## 1,01-3,0 | ## ≥ 3m | ## postać mapy) | ## skala | ## Układ współrzęd. |  |
| 1 | 201310 _2.0001 | BROK | ## scalenie grun- tów z 1930r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 535 |  |  | ## 100% |  |  |  | wekto-rowa ## ( wyk. metodą digita-lizacji ekra- nowej. Mapa zawiera konturybud. przeniesione z MZ metodą digita-lizacji ekrano-wej ) | 1 : 5000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 2 | 201310 _2.0002 | BRZÓSKI BRZEZIŃSKIE | ## scalenie grun- tów z 1933r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 890 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 3 | 201310 _2.0003 | BRZÓSKI-FALKI | ## scalenie grun- tów z 1933r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1122 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 4 | 201310 _2.0004 | BRZÓSKI-GROMKI | ## scalenie grun- tów z 1933r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 475 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 5 | 201310 _2.0005 | BRZÓSKI-MARKOWIZNA | ## scalenie grun- tów z 1927r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 746 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 6 | 201310 _2.0006 | BRZÓSKI-TATARY | ## scalenie grun- tów z 1928r. i 1934r. oraz pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 790 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 7 | 201310 _2.0007 | BUCZYNO-MIKOSY | ## scalenie grun- tów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 685 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 8 | 201310 _2.0008 | BUJNY-BISZEWO | ## geodezyjny pomiar terenowy z 1956 r. -uwaga: (w pzgik brak operatu z tego pomiaru) | ## 225 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa stabilizowana nietrwale. Układ lokalny. |
| 9 | 201310 _2.0010 | FASZCZE | ## scalenie grun- tów z 1928r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 749 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 10 | 201310 _2.0011 | GOŁASZE-GÓRKI | ## scalenie grun- tów z 1924r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 653 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 11 | 201310 _2.0012 | GOŁASZE-PUSZCZA | ## scalenie grun- tów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1420 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 12 | 201310 _2.0015 | JABŁOŃ-RYKACZE | ## scalenie grun- tów z 1918 i 1926r. oraz pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 605 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 13 | 201310 _2.0016 | JABŁOŃ-USZYŃSKIE | ## scalenie grun- tów z 1926r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 453 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 14 | 201310 _2.0017 | KALINOWO-CZOSNOWO | ## 1) scalenie gruntów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB. ## 2) w 2000r. obliczono współrzędne granic działek w ukł. 1965. | ## 842 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | 1) Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek. 2) w 2000r. obliczono współrzędne punktów granicznych w układzie 1965. |
| 15 | 201310 _2.0018 | MAZURY | ## 1) plan z 1922r. dot. dokonanej separacji i częściowej zamiany gruntów ukazowych oraz pomiar uzupełniający wyk. podczas zakładania EGiB - 8% 2) geodezyjny pomiar terenowy z 1958r.- ok. 17% 3) kompleks Lasów Państwowych - ok. 75% | ## 1274 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | 1) Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek 2) Osnowa stabilizowana trwale. Układ 1965. 3) Osnowa stabilizowana trwale. Układ 1965. |
| 16 | 201310 _2.0019 | MICHAŁKI | ## 1) scalenie gruntów z 1927r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB - 11% 2) geodezyjny pomiar terenowy z 1958 r. - 61% 3) kompleks Lasów Państwowych - 28% | ## 753 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | 1) Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek 2) Osnowa stabilizowana trwale Układ 1965. 3) Osnowa stabilizowana trwale. Układ 1965. |
| 17 | 201310 _2.0024 | MŚCICHY | ## 1) scalenie grun- tów z 1927r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB - 66% 2) geodezyjny pomiar terenowy z 1958 r. - 34% | ## 1130 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | 1) Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek 2) Osnowa stabilizowana trwale. Układ 1965. |
| 18 | 201310 _2.0025 | MYSTKI-RZYM | ## scalenie grun- tów z 1933r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1365 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 19 | 201310 _2.0026 | NOWA RUŚ | ## geodezyjny pomiar terenowy z 1956 i 1959r. | ## 1093 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa stabilizowana nietrwale. Układ lokalny. |
| 20 | 201310 _2.0034 | SOKOŁY-JAŹWINY | ## scalenie grun- tów z 1926. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 520 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 21 | 201310 _2.0035 | STARA RUŚ | ## geodezyjny pomiar terenowy z 1956 i 1959r. | ## 1218 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa stabilizowana nietrwale. Układ lokalny. |
| 22 | 201310 _2.0036 | BRZÓSKI STARE | ## scalenie grun- tów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1174 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 23 | 201310 _2.0037 | STARE OSIPY | ## scalenie grun- tów z 1936r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 241 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 24 | 201310 _2.0038 | ŚWIĘCK-NOWINY | ## scalenie grun- tów z 1927r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 373 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 25 | 201310 _2.0039 | ŚWIĘCK WIELKI | ## scalenie grun- tów z 1927r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1784 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 26 | 201310 _2.0040 | TRZECINY | ## scalenie grun- tów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1002 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 27 | 201310 _2.0041 | TYBORY-JEZIERNIA | ## scalenie grun- tów z 1922r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 538 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 28 | 201310 _2.0042 | TYBORY-KAMIANKA | ## 1) scalenie gruntów z 1929r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB - 34% 2) geodezyjny pomiar terenowy z 1958r. - 66% | ## 1197 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | 1) Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek 2) Osnowa stabilizowana trwale. Układ 1965. |
| 29 | 201310 _2.0044 | TYBORY-OLSZEWO | ## scalenie grun- tów z 1928r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 858 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 30 | 201310 _2.0045 | TYBORY-TRZCIANKA | ## scalenie grun- tów z 1932r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 875 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 31 | 201310 _2.0046 | TYBORY-WÓLKA | ## scalenie grun- tów z 1929r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 676 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 32 | 201310 _2.0047 | TYBORY-ŻOCHY | ## scalenie grun- tów z 1927r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 575 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 33 | 201310 _2.0048 | WIŚNIÓWEK | ## scalenie grun- tów z 1936r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 1188 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 34 | 201310 _2.0049 | WÓLKA DUŻA I MAŁA | ## scalenie grun- tów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 877 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 35 | 201310 _2.0051 | WRÓBLE | ## scalenie grun- tów z 1931r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 668 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 36 | 201310 _2.0052 | ZAWROCIE NOWINY | ## scalenie grun- tów z 1929r. i pomiar uzu- pełniający wyk. podczas zakładania EGiB | ## 298 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa scaleniowa stabilizowana była palami drewnianymi. Pomiar uzupełniający wykonywano w nawiązaniu do granic działek |
| 37 | 201310 _2.0053 | BRYKI | ## geodezyjny pomiar terenowy z 1956 r. | ## 2049 |  |  | ## 100% |  |  |  | ## j.w. | 1 : 5 000 | PL-2000 | Osnowa stabilizowana nietrwale. Układ lokalny. |

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Jednostka ewidencyjna |  | ## Postać mapy) | ## Układ współrzędnych | ## skala | ## Liczba arkuszy | ## Liczba operatów techn.): |  | ## Szacunkowa Lbud na MZ | Dodatkowe informacje o MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ## które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej | ## które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci nieelektronicznej |  |  |
|  | Id | nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 201310_2 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | hybrydowa | PL-2000 | 1:1 000 | 410 | 381 | 1104 | 5116 | Od 2015 r. mapa zasadnicza na całej jednostce ewidencyjnej prowadzona jest w formie hybrydowej, z jednoczesnym tworzeniem bazy BDOT500 i GESUT. |

Tabela nr  4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych |  | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: |  | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |  |  | tak | nie |  |
| Ewmapa FB 11.21 | cz. graficzna EGB, GESUT, BDOT500 i MZ | tak |  | EDZ, EOB, SHP, SWDE, txt, dxf, GML oraz EVR, TIF, BMP PCX | EDZ, EOB, SHP, SWDE, txt, dxf, GML oraz EVR, TIF, BMP PCX | tak |  |  |
| EGB V | cz. opisowa ewidencji gruntów i budynków | tak |  | SWDE, GML | SWDE |  | nie |  |
| Bank Osnów | zakładanie i prowadzenie rejestru punktów osnowy geod. |  |  | txt, jpg |  |  |  |  |

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

- gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,

- praw do nieruchomości gruntowych;

- budynków;

- obiektów trwale związanych z budynkami,

- nieruchomości lokalowych;

- podmiotów ujawnionych w ewidencji.

- Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria);

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne;

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest forma ochrony przyrody,

- ważność od oraz ważność do,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją.

- Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;

- Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu wysokomazowieckiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)	 PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

            - Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ, w tym:

- stanowiące podstawę założenia EGiB,

- stanowiące podstawę odnowienia operatu ewidencyjnego,

- zawierające dane wcześniejszego etapu modernizacji EGiB,

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych -  przetworzone zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ.

            - Uzupełniającym źródłem danych dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, w obrębach ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, będą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) wykonanych w procesie modernizacji EGiB w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków,  informacji, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a  także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

- Atrybut klasa budynku wg PKOB jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu główna funkcja budynku.

- Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu klasa budynku wg PKOB.

- Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

- Do modernizacji wchodzą całe obręby ewidencyjne, które przedstawiono na załączniku - kopii mapy przeglądowej obrębów w jednostce ewidencyjnej.

- Postanowienia końcowe:

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- rozpoczęcia prac objętych projektem – 2017 r.

- zakończenia prac objętych projektem – 2022 r.

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia 657 233 zł.

- Prace współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Opracował dnia 29 czerwca 2016 r.

Franciszek Wyszyński -geodeta powiatowy

imię i nazwisko, podpis

Uzgodniono dnia …………..…… 2016 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa ………………..……………………

…………………………………………………………………………………………...

imię i nazwisko WINGiK, podpis

) nie dotyczy działek  obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa kolumnie 16.

) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny…..

) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać szacunkową łączną  liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

)  Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.