Załącznik nr … do SIWZ

STAROSTA BIELSKI

siedziba:17-100 Bielsk Podlaski

ul. Adama Mickiewicza 46

Województwo podlaskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500”

dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Bielsk Podlaski (3 obręby ewidencyjne), 
Gmina Bielsk Podlaski (59 obrębów ewidencyjnych) 
i Miasto Brańsk (1 obręb ewidencyjny)”

w ramach projektu:

„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków”

………………………….styczeń 2018 roku

SPIS TREŚCI

- Przedmiot zamówienia…………………………………………......................................................... str. 3

- Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia....................................................... str. 4

- Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia........................................  str. 5

- Informacje o istniejących materiałach PZGiK, które powinny być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia....................................................................................................  str. 6

- Technologia tworzenia baz danych BDOT500...................................................................  str. 8

- Systemy informatyczne, w których prowadzone są bazy BDOT500……………..…….………….str. 9

- Postanowienia końcowe................................................................................................   str. 10

Załączniki OPZ:

Załącznik nr 1: Miasto Bielsk Podlaski - pokrycie mapą zasadniczą hybrydową.

Załącznik nr 2: Miasto Brańsk – pokrycie mapą zasadniczą hybrydową

Załącznik nr 3: Gmina Bielsk Podlaski - pokrycie mapą zasadniczą hybrydową.

# Przedmiot  zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500-1:5000 (zwanej dalej ‘BDOT500’), zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028), (zwanym dalej ,,Rozporządzeniem”) w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu bielskiego:

- Miasto Bielsk Podlaski (Id 200301_1), w którego skład wchodzą  3 obręby ewidencyjne:

- Hołowiesk (Id 200301_1.0001),

- Studziwody (Id 200301_1.0002),

- Miasto Bielsk Podlaski (Id 200301_1.0003)

- Gmina Bielsk Podlaski (Id 200303_2), w której skład wchodzi 59 obrębów ewidencyjnych:

- Augustowo (Id 200303_2.0001),

- Bańki (Id 200303_2.0002),

- Biała (Id 200303_2.0003),

- Bolesty (Id 200303_2.0004),

- Brześcianka (Id 200303_2.0005),

- Chraboły (Id 200303_2.0006),

- Deniski (Id 200303_2.0007),

- Dobromil (Id 200303_2.0008),

- Dubiażyn (Id 200303_2.0009),

- Grabowiec (Id 200303_2.0010),

- Haćki (Id 200303_2.0011),

- Hołody (Id 200303_2.0012),

- Hryniewicze Duże (Id 200303_2.0013),

- Hryniewicze Małe (Id 200303_2.0014),

- Husaki (Id 200303_2.0015),

- Jacewicze (Id 200303_2.0016),

- Knorozy (Id 200303_2.0017),

- Knorydy (Id 200303_2.0018),

- Kotły (Id 200303_2.0019),

- Kozły (Id 200303_2.0020),

- Koyżno (Id 200303_2.0021),

- Lewki (Id 200303_2.0022),

- Łoknica (Id 200303_2.0023),

- Łubin kościelny (Id 200303_2.0024),

- Łubin Rudołty(Id 200303_2.0025),

- Malinowo (Id 200303_2.0026),

- Miękisze (Id 200303_2.0027),

- Mokre (Id 200303_2.0028),

- Nałogi (Id 200303_2.0029),

- Ogrodniki (Id 200303_2.0030),

- Orzechowicze (Id 200303_2.0031),

- Parcewo (Id 200303_2.0032),

- Pasynki (Id 200303_2.0033),

- Pietrzykowo Gołąbki (Id 200303_2.0034),

- Pietrzykowo Wyszki (Id 200303_2.0035),

- Piliki (Id 200303_2.0036),

- Pilipki (Id 200303_2.0037),

- Ploski (Id 200303_2.0038),

- Plutycze (Id 200303_2.0039),

- Proniewicze (Id 200303_2.0040),

- Rajki (Id 200303_2.0041),

- Rajsk (Id 200303_2.0042),

- Rzepniewo (Id 200303_2.0043),

- Saki (Id 200303_2.0044),

- Sierakowizna (Id 200303_2.0045),

- Skrzypki Duże (Id 200303_2.0046),

- Skrzypki małe (Id 200303_2.0047),

- Sobótka (Id 200303_2.0048),

- Stołowacz (Id 200303_2.0049),

- Stryki (Id 200303_2.0050),

- Stupniki (Id 200303_2.0051),

- Szastały (Id 200303_2.0052),

- Treszczotki (Id 200303_2.0053),

- Truski (Id 200303_2.0054),

- Widowo (Id 200303_2.0055),

- Woronie (Id 200303_2.0056),

- Zawady (Id 200303_2.0057),

- Zubowo (Id 200303_2.0058),

- Krzywa (Id 200303_2.0059).

- Miasto Brańsk (Id 200302_1), w którego skład wchodzi 1 obręb:

- Miasto Brańsk (Id 200302_1.0051).

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonanej pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych wyników prac z obowiązującymi, aktualnymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa, w tym w szczególności:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 
z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn, zm. );

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034, 
z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia

2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 924);

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 219);

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy  PL-EVRF2007-NH, o których mowa w  § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Wszelkie uzgodnienia zawarte pomiędzy Wykonawcą a Starostą,  dotyczące realizacji powyższych prac mają być zawarte w operacie technicznym w formie wydruków, notatek, protokołów itp.

      - Wykonawca uzgodni ze Starostą wytyczne przeliczenia szczegółów wysokościowych baz BDOT500 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w PZGiK w Bielsku Podlaskim, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie 
ze Starostą. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK zawiera Wykaz Operatów, stanowiący jeden z elementów Operatu Technicznego.

      - Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Staroście harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności mających na celu utworzenie BDOT500. Harmonogram ma uwzględniać wykonanie prac umożliwiających budowanie baz BDOT500 dla całych jednostek ewidencyjnych, tak aby była możliwość weryfikacji i oceny postępu prac.

      - Po podpisaniu umowy z Zamawiającym Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do harmonogramu.

      - Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania lub przekaże kopie tych operatów.

  - Informacje o istniejących materiałach PZGiK, które powinny być wykorzystane 
do realizacji przedmiotu zamówienia.

- W ramach niniejszego zamówienia w powiecie Bielskim tworzona będzie  baza BDOT500 dla obszarów objętych mapą zasadniczą we wszystkich obrębach ewidencyjnych wchodzących w skład jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli.

Tabela

| # Lp. | # Id jednostki ewidencyjnej | # Nazwa jednostki ewidencyjnej | # Pokrycie mapą zasadniczą hybrydową (obiektowo-rastrową) w granicach jednostki ewidencyjnej (ha) | # Szacunkowa liczba arkuszy mapy hybrydowej (.evr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Id 200301_1 | # Miasto Bielsk Podlaski | # ok. 800 (powierzchnia liczona z mapy hybrydowej) ok.740 (powierzchnia policzona z użytków zurbanizowanych) | # 260 |
| 2. | Id 200302_1 | # Miasto Brańsk | # ok. 200 (powierzchnia liczona z mapy hybrydowej) ok. 160 (powierzchnia policzona z użytków zurbanizowanych) | # 120 |
| 3. | Id 200303_2 | # Gmina Bielsk Podlaski | # ok. 7400 (powierzchnia liczona z mapy hybrydowej) ok. 1600 (powierzchnia policzona z użytków zurbanizowanych) | # 720 |

- Mapa zasadnicza na terenie wszystkich jednostek ewidencyjnych, których dotyczy niniejsze zamówienie prowadzona jest od 01 stycznia 2017 r. jako mapa hybrydowa (mapa obiektowo-rastrowa) w systemie EWMAPA V.12 firmy GEOBID z Katowic.

- Mapa hybrydowa została utworzona poprzez zeskanowanie map zasadniczych analogowych w układzie „1965” strefa 2 i  ich kalibrację do układu „2000” strefa 8.

- Dla Miasta Bielsk Podlaski pokrycie mapą zasadniczą hybrydową jest całościowe 
(załącznik nr 1 ), natomiast Miasto Brańsk pokryte jest mapą zasadniczą hybrydową 
w części obejmującej tereny zabudowane i zurbanizowane (załącznik nr 2). Dla terenów gminy Bielsk Podlaski brak jest dla całości obrębów jednolitego pokrycia mapą zasadniczą (załącznik graficzny nr 3).

- Do końca 2016 r. w całym powiecie bielskim mapa zasadnicza była prowadzona w formie analogowej i aktualizowana była na bieżąco o nowe dane, to znaczy, że każde wpływające do zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowanie, wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, powodowało wprowadzenie zmian na tę mapę analogową. Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono mapę zasadniczą hybrydową (mapę 
rastrowo – obiektową) obejmującą jednostki ewidencyjne: miasto Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski i miasto Brańsk, która prowadzona jest w programie EWMAPA 
i aktualizowana poprzez wymianę danych (import i export) między powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcą prac geodezyjnych.

- W ramach utworzenia baz BDOT500 do zadań Wykonawcy należeć będzie: przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK uzyskanych od Starosty oraz dokonanie 
w niezbędnym zakresie uzgodnień ze Starostą w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się szkice polowe, operaty techniczne dotyczące pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, które należy wykorzystać jako dane źródłowe do utworzenia bazy BDOT500. Liczbę tych operatów szacuję się 
na ok. 12 600 sztuk.

- W PZGiK dostępna są szczątkowe bazy BDOT500 oraz rastry map zasadniczych prowadzone w układzie wysokościowym „Kronsztad 60”

  - Technologia tworzenia baz danych BDOT500.

- Bazy danych - BDOT tworzy się w drodze przetworzenia materiałów źródłowy tj. danych 
i informacji zgromadzony w zasobie PZGiK, będących w szczególności treścią:

a)	istniejących cyfrowych baz danych przyjętych i aktualizowanych w ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK),

b)	istniejących materiałów analogowych przyjętych do PZGiK

c)	operatów geodezyjnych wpływających do PZGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonych baz danych,

  - mapy zasadniczej - pomiar kartometryczny w oparciu o rastrową mapę zasadniczą aktualizowaną w ramach PZGiK. W przypadku braku możliwości pozyskania danych 
z materiałów wymienionych powyżej dopuszcza się wykonanie digitalizacji danych 
z rastra mapy zasadniczej.

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- dokona analizy udostępnionych przez Starostę materiałów PZGiK, w zakresie  niezbędnym do utworzenia BDOT500;

- utworzy bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- wykona redakcję mapy zasadniczej tak, aby zachować czytelność wydruków dla map w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich „2000”, dla skali 1:500, 1: 1000, uwzględniając posiadane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 
bazy GESUT.

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dokumentowania wykorzystanych materiałów w formie Wykazu Operatów, zawierającego kolumny: ‘KERG’ zawierającej 
nr operatu lub też nr operatu i szkicu; ‘Wykorzystanie operatu’ zawierającej informacje 
o tym czy treść danego operatu/szkicu wprowadzono w całości, w części, czy też niemożliwe było jego wykorzystanie. W dwu pierwszych przypadkach wystarczającą będzie informacja, odpowiednio: ‘Wprowadzono w całości’, ‘Wprowadzono częściowo’. W przypadku gdy treści operatu/szkicu nie dało się wprowadzić należy w kolumnie ‘Wykorzystanie operatu’ opisać krótko powód takiego stanu rzeczy. Wykaz operatów należy przekazać w postaci cyfrowej (arkusz kalkulacyjny)  oraz w postaci papierowej jako składowa operatu.

- Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia baz operatów programu Ewmapa, dla tych operatów/szkiców, których treść wykorzystał, uzupełniając pola: ‘Podstawa zmian’ jako 
nr KERG, ‘opis’ jako asortyment prac i zakres opracowania (id działki) oraz ‘Uwagi’ jako autora prac.

- Obiektom z digitalizacji należy przypisać nr zgłoszenia pracy, dodając ten nr do bazy operatów, z uzupełnieniem atrybutów: ‘Podstawa zmian’ jako nr zgłoszenia pracy, ‘opis’ jako ‘Założenie BDOT500-digitalizacja’, pole ‘Uwagi’ jako informacja o wykonawcy prac.

- Kopię szkiców wykorzystanych do tworzenia mapy numerycznej należy dołączyć do operatu podlegającego weryfikacji w postaci analogowej i postaci cyfrowej (jednorodnej dla całego opracowania) w katalogu ‘SZKICE’, gdzie nr pliku ma być zgodny z tekstem wpisanym 
w polu ‘KERG’ z Wykazu Operatów.

- Nie należy wprowadzać do mapy numerycznej obiektów dla których brak jest odpowiedników na rastrach.

- Jeśli na przestrzeni lat dany obiekt był mierzony kilkukrotnie, w BDOT500 ma znajdować się obiekt wprowadzony z najnowszego opracowania.

- Bazy należy opracować z podziałem na jednostki ewidencyjne.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie czytelności mapy. Zadaniem Wykonawcy jest doprowadzenie do cyfrowego odwzorowania mapy analogowej, w taki sposób aby uzyskać czytelność mapy, z uwzględnieniem treści pozostałych baz.

- Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Staroście sytuacje wątpliwe, niejednoznaczne i nie opisane w opisie przedmiotu zamówienia, celem uzgodnienia.

- Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie obiektów BDOT500, chyba, że Wykonawca uzna za właściwe dokonanie pomiaru na wskazanym obszarze. W przypadku pomiaru Wykonawca uzgodni ze Starostą obszar objęty pomiarem.

- Systemy informatyczne, w których prowadzone są bazy BDOT500.

- część graficzna dotycząca mapy zasadniczej na obszarze objętym założeniem baz BDOT500, prowadzona jest od 01 stycznia 2017 roku na mapie hybrydowej (rastrowo-obiektowej 
baza .fdb) w systemie EWMAPA v. 12 firmy GEOBID spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach;

- mapy ewidencyjne na obszarze gminy Bielsk Podlaski prowadzone i aktualizowane są 
w postaci analogowej, poza tym w PZGiK znajduje się numeryczna baza danych ewidencji gruntów pochodząca z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), która jest aktualizowana na bieżąco o nowe dane. Brak bazy konturów i użytków. Natomiast mapy ewidencyjne miasta Bielsk Podlaski i Miasta Brańsk są prowadzone numerycznie 
w programie EWMAPA (bazy działek pochodzą z modernizacji);

- BANK OSNÓW firmy GEOBID spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach – w programie prowadzona jest ewidencja punktów geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej wraz 
z opisami topograficznymi.

- OŚRODEK firmy GEOBID spółka z o. o.z siedzibą w Katowicach – system ewidencji 
i zarządzania. W systemie tym od około 2015 roku dokumenty przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są skanowane i zapisywane w postaci plików *pdf.

- Postanowienia końcowe

- Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji baz danych obiektów topograficznych BDOT500 zapewniały przeprowadzenie procesu aktualizacji 
z zachowaniem historii zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych, związanych 
z utworzeniem BDOT500 – w postaci analogowej i cyfrowej;

- utworzone bazy danych obiektów topograficznych  BDOT500 w formacie programu EWMAPA v.12

- Operat techniczny z wykonania prac ma zawierać:

- Sprawozdanie techniczne zawierające opis prac, napotkane problemy i sposoby                            ich rozwiązania,

- Uzgodnienia ze Starostą,

- Wykaz materiałów i wykaz operatów przekazanych danemu Wykonawcy,

- Kopie szkiców wykorzystanych przy realizacji prac (w postaci papierowej i cyfrowej),

- Raporty z obliczeń linii pomiarowych oraz transformacji współrzędnych w układach lokalnych,

- Raporty z kontroli wewnętrznych Wykonawcy,

- pliki z treścią BDOT500 w formacie uzgodnionym ze Starostą.

- Komplet dokumentacji w postaci papierowej i cyfrowej (multi PDF) będzie podlegał weryfikacji.

- PODGiK w Bielsku Podlaskim prowadzi bieżącą, szczątkową bazę BDOT500. Na pisemną prośbę Wykonawcy, baza BDOT500 będzie każdorazowo udostępnia od zgłoszenia takiego zapotrzebowania w uzgodnionym wcześniej terminie.

Bielsk Podlaski, dnia ……………….. 2018 roku

Opracował: