Załącznik nr 1 do OPZ

GK.042.3.2016.)

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla  jednostki ewidencyjnej gmina Białowieża Id 200502_2

- Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

- jednostkę ewidencyjną: Id  200502_2. nazwa gmina Białowieża

- Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

- Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2-4.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny |  | Informacje o obrębie ewidencyjnym |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] |  |  |  |  |  | Grunty zmeliorowa-ne do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana ldz do aktualizacji w zakresie) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | Pobr w ha | Ldz | LJR | Szacunkowa liczba budynków |  |  | użytki rolne: |  | tereny zurbanizowane i zabudowane |  | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem | ujawnionych w EGiB- dane opisowe i geometryczne | ujawnionych w EGiB bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 200502_2.0001 | Budy | 6978 | 964 |  | 239 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200502_2.0002 | Podolany | 6970 | 843 |  | 371 | 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 200502_2.0003 | Pogorzelce | 163 | 274 |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200502_2.0004 | Białowieża | 690 | 1402 |  | 1195 | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 200502_2.0005 | Teremiski | 190 | 255 |  | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 200502_2.0006 | Zastawa Krzyże | 5328 | 920 |  | 591 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | 6371 | 4658 |  | 2644 | 2644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla całej gminy Białowieża założona jest ewidencja budynków i lokali  oraz przeprowadzona klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych.

Skróty użyte w tabel i oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

- Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,

- Ldz – liczba działek ewidencyjnych

- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| ## Lp. | ## Obręb |  | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB) | ## Szacunko ## wa liczba ## punktów ## granicznych ## ogółem | ## Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m] |  |  |  |  |  | ## Mapa ewidencyjna ## . |  |  | ## Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Id | ## nazwa |  |  | ## ≤ 0,10 | ## 0,11 -0,30 | ## 0,31-0,60 | ## 0,61- 1,00 | ## 1,01-3,0 | ## ≥ 3m | ## postać ## mapy) | ## skala | ## Układ ## współrzęd. |  |
| ## 200506_2 GMINA BIAŁOWIEŻA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## 200502_2.0001 | ## Budy | ## pom. teren. 1957r. ## scalenie 1968r. | ## 4690 |  |  | ## 100 |  |  |  | ## wektorowa | ## 1:5000 | 1965 przelicz. z lokalnego | 1957r 0,30-0,60m 60% |
| 2 | ## 200502_2.0002 | ## Podolany | ## pom. teren. 1957r. ## scalenie 1967r. | ## 3690 |  |  | ## 100 |  |  |  | ## puszcza- wektor | ## 1:5000 | lokalny | 1957r 0,30-0,60m 50% |
| 3 | ## 200502_2.0003 | ## Pogorzelce | ## pom. teren. 1957-1960 ## scalenie 1966r. | ## 1030 |  |  | ## 100 |  |  |  | ## LPIS | ## 1:5000 | lokalny | 1957-1960 r. 0,30-0,60m 50% |
| 4 | ## 200502_2.0004 | ## Białowieża | ## pom. teren. 1957r. ## scalenie 1970r., 1980r. | ## 3750 |  |  | ## 100 |  |  |  | ## LPIS | ## 1:5000 | 1965 | 1957r. 0,30-0,60m 1970r. -0,30-0,60m 60% |
| 5 | ## 200502_2.0005 | ## Teremiski | ## pom. teren. 1982r. | ## 1390 |  |  | ## 100 |  |  |  | ## LPIS | ## 1:5000 | 1965 | 1982r 0,11-0,30m 65% |
| 6 | ## 200502_2.0006 | ## Zastawa Krzyże | ## pom. teren. 1957r. ## scalenie 1970r., 1980r., 2005r. | ## 4430 |  | ## 10 | ## 90 |  |  |  | ## puszcza- wektor ## LPIS | ## 1:5000 | lokalny 1965 | 1957r 0,30-0,60m 2005r. -0,20m 60% |

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Jednostka ewidencyjna |  | ## Postać ## mapy) | ## Układ ## współrzę- ## dnych | ## skala | ## Liczba ## arkuszy | ## Liczba operatów techn.): |  | ## Szacunkowa ## L bud ## na MZ | Dodatkowe informacje o MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ## które zostaną ## udostępnione ## Wykonawcy w ## postaci elektronicznej | ## które zostaną ## udostępnione ## Wykonawcy w ## postaci nieelektronicznej |  |  |
|  | Id | nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200502_2 | Gm. Białowieża | Analogowa | 1965 | 1/1000 1/500 | 81 80 (=161) | 249 | 960 | 2644 |  |

Tabela nr  4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych |  | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: |  | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |  |  | tak | nie |  |
| EW MAPA (11.20) | Prowadzenie EGiB |  | X | SWDE, SHP, GML, DXF, tekstowy | SWDE, SHP, DXF, tekstowy |  | X |  |
| EW OPIS | Prowadzenie EGiB |  | X | SWDE, GML | SWDE, GML |  | X |  |

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

- gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

- praw do nieruchomości gruntowych;

- podmiotów ujawnionych w ewidencji.

- Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria);

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie;

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- Id rejonu statystycznego,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest forma ochrony przyrody,

- ważność od oraz ważność do,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją.

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu hajnowskiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)	 PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

            - Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych

gm. Białowieża: Budy (200502_2.0001), Podolany (200502_2.0002), Pogorzelce (200502_2.0003), Białowieża (200502_2.0004), Teremiski (200502_2.0005), Zastawa Krzyże (200502_2.0006),

będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ, w tym:

- stanowiące podstawę założenia EGiB,

- stanowiące podstawę odnowienia operatu ewidencyjnego,

- zawierające dane wcześniejszego etapu modernizacji EGiB,

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych -  przetworzone zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ.

            - Uzupełniającym źródłem danych dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, w obrębach ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, będą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) wykonanych w procesie modernizacji EGiB w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością.

            - Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, informacji dotyczących konturów budynków, a  także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

            - Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

- Postanowienia końcowe:

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- rozpoczęcia prac objętych projektem – 2017 r.

- zakończenia prac objętych projektem – 2022 r.

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia 163 030 zł.

- Prace współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Opracował dnia 17.06.2016 r.

Konstanty Wawreszuk

imię i nazwisko, podpis

Uzgodniono dnia 17 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Województwa Podlaskiego

Numer sprawy nadany zgodnie z instrukcją kancelaryjną

) Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku …., scalenie gruntów zakończone w roku ….., fotomapa z roku ……, zdjęcia fotogrametryczne z roku …., kataster pruski, kataster austriacki, inny…..

) Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGiB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

) Należy wpisać szacunkową łączną  liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

)  Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.